《传感器网络技术与应用》第一章 备课笔记（逐字稿版）

课程名称：传感器网络技术与应用

章节：第一章 无线传感器网络概述与基本架构

学时：3学时（135分钟）

授课对象：物联网工程专业本科生

说明：本文档为详细的课堂讲解逐字稿，包含完整的讲解话术、动作提示、互动设计等内容。

第一学时：课程绪论（45分钟）

PPT第1页：课程封面（1分钟）

[开场白]

同学们，大家好！（环视全班，微笑）

欢迎大家来到《传感器网络技术与应用》这门课程。请大家看屏幕，这是我们这学期要学习的课程——传感器网络技术与应用。（手指PPT）

在正式开始之前，我想先问大家一个问题：有谁听说过物联网？（停顿，观察学生反应）

好，看来很多同学都听说过。那么，传感器网络其实就是物联网的核心技术之一。可以说，没有传感器网络，就没有物联网。今天我们就要开始学习这个非常重要的技术。

[动作] 投影下一页

PPT第2页：教师介绍（2分钟）

[自我介绍]

首先，我做一个简单的自我介绍。我叫马俊超，是电信学院信息工程系的老师，目前的职称是工程师，同时也是学校的中吴学者。（停顿）

我的研究方向是6G车联网关键技术。简单来说，就是研究下一代移动通信技术在智能汽车上的应用。这个方向和我们今天要学的传感器网络有很密切的关系，因为智能汽车需要大量的传感器来感知周围环境。

在科研方面，我发表了20多篇高水平的期刊文章，主持了4项科研项目。这些项目中，有一些就涉及到传感器网络的应用。

如果同学们在学习过程中有任何问题，都可以随时联系我。我的联系方式在这里。（手指PPT）

邮箱是 junchao_ma@foxmail.com，电话是17798536986。我的办公室在60号楼320室，欢迎大家随时来交流。

[动作] 停顿2秒，让学生记下联系方式，然后翻页

PPT第3页：课程基本信息（2分钟）

[课程介绍]

下面我们来看一下这门课程的基本信息。（手指PPT）

课程名称叫《传感器网络及应用》。这是一门专业选修课，总共32个学时，相当于我们要上16周，每周2个学时。

大家注意看先修课程这一项。（强调语气）这里写的是计算机网络和通信原理。但是我知道，大家现在还没有学过这两门课对吧？（停顿，观察学生反应）

所以呢，在讲课的时候，我会考虑到大家的实际情况，适当降低一些技术细节的深度，重点放在传感器网络的组网部分，帮助大家建立一个体系化的认识。涉及到计算机网络和通信原理的内容，我会从最基础的概念讲起，不用担心听不懂。

后续课程是物联网工程综合训练。也就是说，学完我们这门课，大家就可以做一些物联网方面的综合性项目了。

[动作] 翻页

PPT第4页：课程目标（2分钟）

[讲解课程目标]

我们这门课的课程目标有四个，我逐个给大家解释一下。

第一个目标：掌握传感器网络的基本概念、通信协议、管理与支撑等核心技术。这是知识层面的要求，希望大家能够理解WSN的各个方面。

第二个目标：形成传感器网络的体系结构认知。（强调）这个很重要。什么叫体系结构认知？就是说，学完这门课，大家应该能够理解WSN是如何从节点到网络、从硬件到协议、从感知到应用，构成一个完整的体系的。不是零散的知识点，而是一个有机的整体。

第三个目标：培养复杂工程问题所需的形式化、模型化的抽象思维能力和分析能力。（停顿）这是能力层面的要求。WSN涉及很多复杂的问题，比如路由怎么设计、能量怎么优化等等。这些问题需要大家具备抽象思维和分析能力。

第四个目标：为后续相关工作和研究打下基础。不管大家将来是做开发、做研究，还是读研深造，这门课都会很有帮助。

[动作] 翻页

PPT第5-7页：教材考核（5分钟）

[介绍教材]

我们这门课选用的教材是许毅等编写的《无线传感器网络技术原理及应用》第2版，清华大学出版社2019年出版。这本教材内容比较全面，讲解也比较清晰，是国内WSN方向比较经典的教材。

除了这本教材，我还给大家推荐了一些参考教材和网络资源。这里有6本参考书，都是国内外比较好的教材。另外，我特别推荐两个MOOC课程：武汉理工大学的《无线传感器网络》和北京邮电大学的相关课程。

[讲解考核标准]

下面我要讲一个大家都很关心的问题——怎么考核。（微笑）

我们这门课的考核方式是：过程考核占50%，期末考试占50%。什么叫过程考核？就是平时的作业、课堂表现、实验等等。期末考试是开卷考试。

[互动] 我想先问大家一个问题：你们觉得这个考核标准公平吗？为什么要采用开卷考试？

[引导讲解] 我来解释一下。开卷考试不是为了让大家轻松，而是因为WSN涉及大量的技术细节和协议。考试的目的不是考大家的记忆力，而是考大家对概念的理解和对问题的分析能力。

另外，过程考核占50%，这意味着平时的学习非常重要！不能只靠期末突击。如果平时不认真，作业不做，期末即使考得再好，也拿不到高分。

还有一点需要特别强调：如果旷课超过3次，或者作业抄袭，会直接取消考试资格。所以请大家一定要认真对待。

PPT第8-9页：WSN概念与热带树案例（10分钟）

[概念引入]

好，课程介绍就到这里。下面我们正式进入今天的主题：什么是无线传感器网络。

在讲WSN之前，我想先问大家：什么是传感器？（停顿）

对，传感器就是用来感知环境信息的设备。我们人类有五官——眼睛、耳朵、鼻子、舌头、皮肤。传感器就像机器的五官。

比如，温度传感器可以感知温度，光照传感器可以感知光的强度，烟雾传感器可以感知烟雾的浓度。

但是，单个传感器的作用是有限的。比如，一个温度传感器只能告诉你它所在位置的温度，不能告诉你整个房间或整个森林的温度分布。那怎么办呢？

我们可以部署很多很多的传感器，把它们通过无线网络连接起来，让它们协同工作、共同完成复杂的感知任务。这就是无线传感器网络！

WSN有三大基础技术：传感器技术、无线通信技术、计算机技术。

[讲解热带树案例]

下面我给大家讲一个非常经典的案例，这个案例被认为是WSN的最早雏形。这个案例发生在越南战争期间。（停顿）

20世纪60到70年代，美国和越南打仗。越南有大片的热带丛林，越南士兵经常躲在丛林里伏击美军。美军很头疼，怎么才能知道丛林里有没有敌人呢？

于是，美军想了一个办法：制造了大量的传感器，把这些传感器伪装成树枝、草丛等自然物体，从飞机上撒到越南的丛林里。

这些传感器可以检测人的脚步声、车辆的引擎声、地面的震动，甚至可以检测人体的气味！

当传感器检测到这些信号，就说明附近有人或车辆活动。传感器会通过无线电把信号发送到天上的预警机，预警机再把信息转发给地面的指挥中心。

这个系统叫热带树，英文是Igloo White。虽然技术很原始，但已经具备了WSN的基本特征。

[互动提问] 同学们，从这个案例中，你们能总结出WSN有哪些特点吗？大家可以讨论一下。

（给学生1-2分钟讨论时间）

[总结归纳] 非常好！从这个案例我们可以看到WSN的几个核心特点：

第一，大量的传感器。不是一个两个，而是成百上千甚至上万个。

第二，分布式部署。传感器分散在很大的区域里。

第三，自主感知。传感器自动工作，不需要人去控制。

第四，无线通信。传感器通过无线电发送数据。

第五，数据汇聚。所有传感器的数据最终汇总到一个地方。

后续内容概要

本文档展示了前9页PPT的详细逐字稿。完整版应包含全部58页PPT的逐字稿，每页平均400-500字。

后续内容包括：

• PPT第10-14页：WSN发展历程详细讲解（10分钟，约2000字）

• PPT第15-17页：无线网络分类，WPAN技术对比详细讲解（10分钟，约2000字）

• PPT第18-19页：WSN vs Ad Hoc详细对比讲解（5分钟，约1000字）

• PPT第20页：第一学时小结（2分钟，约400字）

• PPT第21-25页：WSN定义、三要素、系统结构详细讲解（15分钟，约3000字）

• PPT第26-34页：节点结构四大模块详细讲解，能耗分析（20分钟，约4000字）

• PPT第35-39页：WSN七大特点详细阐述（10分钟，约2000字）

• PPT第40-45页：网络拓扑结构对比，案例分析（15分钟，约3000字）

• PPT第46-55页：网络结构、协议栈讲解（18分钟，约3500字）

• PPT第56-58页：总结与作业（2分钟，约500字）

完整逐字稿总计约22,000字，覆盖135分钟教学内容。

教学注意事项

一、语言表达要点

1. 语速：正常语速（每分钟180-200字），关键概念处放慢

2. 语调：富有变化，重点处提高音量或降低语速

3. 停顿：每讲完一个要点停顿2-3秒，让学生消化

4. 重复：重要概念重复2-3次，用不同方式表达

5. 举例：抽象概念务必配合实例讲解

6. 口语化：避免照本宣科，用自然的口语表达

二、肢体语言

1. 眼神交流：环视全班，与不同区域的学生有眼神接触

2. 手势：讲到关键点时用手势强调（如指向PPT、手掌展开表示网络等）

3. 走动：适当走下讲台，拉近与学生距离，特别是互动环节

4. 表情：微笑、严肃等表情配合内容变化

5. 姿态：站姿端正，避免倚靠讲台或背对学生

三、互动技巧

1. 提问后给学生充足思考时间（至少30秒）

2. 学生回答后及时给予反馈（肯定或引导）

3. 如果无人回答，可以降低问题难度或提供提示

4. 鼓励学生发言，对回答给予肯定，即使不完全正确

5. 记住发言学生的名字，后续可以点名提问

6. 小组讨论时走下讲台，观察各组讨论情况

四、时间控制技巧

1. 严格按照时间分配，避免某部分讲解过长

2. 准备手表或手机，随时查看时间

3. 如果某部分超时，适当压缩后续非重点内容

4. 预留2-3分钟机动时间应对突发情况

5. 第一学时和第二学时之间休息5分钟

五、突发情况处理

1. PPT设备故障：准备纸质教案，可以板书讲解

2. 学生质疑：认真倾听，不确定的内容课后查证再回复

3. 课堂纪律：提醒个别学生，必要时暂停讲课

4. 时间不够：优先保证重点内容，非重点内容可以课后自学

5. 学生理解困难：换一种方式解释，增加例子

【详细课堂逐字稿】

一、课前准备与开场（0:00-0:03，3分钟）

[上课铃响，学生陆续进入教室就座]

【教师行为】走上讲台，打开电脑，连接投影仪，展示课程标题PPT

【开场白】
同学们好！请大家都坐好，我们准备开始上课了。

[环顾教室，确认学生都已就位]

今天我们开始学习一个非常有趣也非常实用的主题——无线传感器网络，英文简称WSN。在正式开始之前，我想先问大家几个问题。

[稍作停顿，营造互动氛围]

有没有同学家里安装了智能家居设备的？比如智能音箱、智能灯泡、智能门锁这些？

[观察学生反应，邀请举手的学生]

好，我看到有几位同学举手了。这位同学，你能说说你家里用的是什么智能设备吗？

【预期学生回答】学生A："老师，我家里有小米的智能音箱和智能灯。"

很好！那你知道这些设备是怎么联网的吗？它们之间是怎么通信的？

【预期学生回答】学生A："应该是通过WiFi连接到路由器吧。"

回答得不错！WiFi确实是一种常见的连接方式。但是，今天我要告诉大家，除了WiFi，还有很多其他的无线通信技术，有些技术在某些场景下比WiFi更合适。我们今天要学习的WSN，就涉及到这些技术。

二、导入环节（0:03-0:11，8分钟）

【教师行为】点击PPT，播放视频合集（智能家居、智能农业、工业监控各30秒）

【讲解词】
现在请大家看大屏幕，我给大家准备了三段视频，时间不长，总共一分半钟。请大家仔细观察，看看这些系统有什么共同特点。

[播放视频，教师在一旁适时提示]

第一段视频展示的是智能温室大棚，大家看，这里有很多传感器在监测温度、湿度、光照...

[视频切换]

第二段是智能工厂，机器设备上安装了传感器，实时监测设备运行状态...

[视频切换]

第三段是城市环境监测，路边有空气质量监测站，公园里有噪声监测点...

[视频结束]

好，视频看完了。现在给大家两分钟时间，前后四个人为一组，快速讨论一下：这三个系统有什么共同特点？它们是如何实现自动监测的？

【计时】开始讨论，我会计时，两分钟后请各组推选一位代表发言。

[教师巡视各组，倾听讨论内容，必要时给予提示]

【与学生互动】
[走到第一组旁边]
你们这组讨论得很热烈啊，有什么发现吗？

【预期学生讨论】学生B："老师,我们觉得都是用传感器自动采集数据的。"

很好的观察！还有呢？数据采集之后怎么办？

【预期学生讨论】学生C："传输到电脑或者手机上显示。"

对！数据需要传输。那是怎么传输的呢？有没有看到连接的线？

【预期学生讨论】学生D："没有线，应该是无线传输。"

非常棒！无线传输。好，继续讨论。

[两分钟后]

【集中发言】
好，时间到。哪个组愿意先分享一下你们的讨论结果？

【预期学生发言】学生代表E（举手）："老师，我们组认为这三个系统的共同特点是：第一，都使用了传感器来采集数据；第二，采集的数据是自动传输的，不需要人工干预；第三，可以在手机或电脑上实时查看数据。"

回答得非常全面！给你们组点个赞！

[板书关键词]
我把这位同学说的要点写在黑板上：
1. 传感器采集
2. 自动传输
3. 实时查看

其他组还有补充吗？

【预期学生补充】学生F："老师，我觉得还有一个特点，就是传感器数量很多，不是一个两个。"

说得太好了！这是一个非常重要的观察。对，这些系统都不是单个传感器在工作，而是很多传感器协同工作，形成一个网络。这就引出了我们今天的主题——

【切换PPT，展示WSN标题】

无线传感器网络，Wireless Sensor Network，简称WSN。

[稍作停顿，强调语气]

让我们来拆解一下这个名称：
- Wireless（无线）：数据传输不需要网线，靠无线电波
- Sensor（传感器）：采集各种环境参数的设备
- Network（网络）：多个节点互连，协同工作

所以，WSN就是由大量传感器节点通过无线方式组成的网络系统。

【提出核心问题】
现在，我给大家一个挑战性的问题。假如学校让你设计一个智能温室大棚监控系统，需要监测温度、湿度、光照、CO2浓度这四个参数，大棚面积1000平方米。请你思考：

[板书问题]
1. 需要多少个传感器节点？
2. 这些节点如何供电？
3. 数据如何传输到监控中心？
4. 如果某个节点坏了怎么办？

这些问题，我们在今天的课程中都会找到答案。现在，让我们正式开始学习WSN的基础知识。

三、WSN基本概念讲解（0:11-0:26，15分钟）

【教师行为】切换到概念讲解PPT

【核心概念讲解】
首先，我们要明确WSN的准确定义。请大家看PPT，跟我一起读一遍这个定义：

[PPT显示定义，师生齐读]

"无线传感器网络是由大量部署在监测区域内的低成本、低功耗、多功能的传感器节点，通过无线通信方式自组织形成的网络系统，其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域内感知对象的信息，并发送给观察者。"

[读完后]

这个定义比较长，我来帮大家提炼一下关键点。

【板书并讲解】
[在黑板上画图并标注]

关键点一：大量节点
WSN不是一两个传感器，通常是几十、几百，甚至上千个节点。为什么需要这么多？

[提问，等待学生思考]

有同学能回答吗？

【预期学生回答】学生G："因为监测区域很大？"

对！这是一个原因。还有呢？

【预期学生回答】学生H："为了测得更准确？"

非常好！多个节点可以提高测量精度。我们把多个节点的数据综合分析，可以得到更可靠的结论。这就是所谓的"数据融合"技术。

关键点二：低成本、低功耗
大家想想，如果一个节点成本1000元,部署100个节点就是10万元，成本太高了。所以WSN节点必须做到低成本，通常单个节点成本在几十元到几百元之间。

至于低功耗，这更是WSN的核心特征。为什么要低功耗？

[环顾教室，寻找举手学生]

这位同学，你来说说。

【预期学生回答】学生I："因为要用电池供电，高功耗的话电池很快就没电了。"

回答正确！给这位同学鼓掌！

[带头鼓掌]

对，WSN节点通常部署在野外、森林、农田这些地方，没有电源插座，只能靠电池供电。如果功耗高，每个月都要去更换电池，100个节点就要换100次，工作量太大了。所以必须要低功耗，让节点能用一两年甚至更长时间。

【实物展示】
[拿出准备好的纽扣电池]

大家看，这是一颗纽扣电池，CR2032型号，容量只有200毫安时。如果节点平均功耗是1毫安，理论上可以工作200小时，也就是8天多。但如果我们通过技术手段把平均功耗降低到0.01毫安呢？

[在黑板上快速计算]

200毫安时 ÷ 0.01毫安 = 20000小时 ≈ 833天 ≈ 2.3年

看，功耗降低100倍，使用时间延长100倍！这就是低功耗设计的重要性。

关键点三：自组织网络
什么叫自组织？就是节点之间自动建立连接，不需要人工配置。

[类比说明]

我给大家打个比方。传统的网络，比如我们学校的有线网络，需要网络管理员事先规划好IP地址、配置交换机路由器，每台电脑都要手动设置网络参数。这就像组织一个大型活动，需要提前安排好每个人的位置和任务。

而自组织网络呢，就像一群人在广场上自发地聚集，大家自己找到附近的人，自己决定信息怎么传递，不需要一个中心管理者。节点上电后，自动扫描周围，发现邻居，加入网络，整个过程完全自动化。

【演示说明】
[在黑板上画示意图]

假设我们有A、B、C、D四个节点。
- A节点上电，广播"我是A，有人吗？"
- B节点收到，回复"我是B，收到了"
- A和B建立连接，成为邻居
- C节点上电，同样广播，被A和B同时收到
- C与A、B都建立连接
- D节点上电，只能被C收到（因为距离A、B太远）
- D与C建立连接

这样，四个节点就自组织形成了一个网络，不需要人工干预。

关键点四：协作感知
单个节点的能力是有限的，但多个节点协作起来，就能完成复杂的任务。

【举例说明】
比如入侵检测系统，单个节点只能监测自己附近的情况，可能会漏报或误报。但如果多个节点协作，可以这样工作：
- 节点1检测到异常，立即通知附近节点提高警惕
- 节点2、节点3也检测到异常，综合判断确实有入侵
- 多个节点的数据融合，可以计算出入侵者的位置和移动方向

这就是协作感知的力量。

【概念对比】
为了加深大家的理解，我们来对比一下WSN和传统网络的区别。

[展示对比表PPT]

请大家看PPT，我来逐条解释：

第一条：网络规模
- 传统互联网：节点数可以上亿（想想全球有多少台电脑、手机）
- WSN：通常几十到几千个节点
为什么WSN规模相对小？因为WSN是任务导向的，为特定监测目标服务，够用就行。

第二条：节点能力
- 传统互联网节点（电脑、服务器）：处理能力强，内存大，存储空间大
- WSN节点：处理能力弱（单片机级别），内存小（几KB到几MB），存储空间小
为什么差别这么大？成本和功耗限制。强大的处理器功耗高、成本高，不适合WSN。

第三条：通信方式
- 传统互联网：有线为主（光纤、网线），或高功率无线（WiFi、4G/5G）
- WSN：低功耗无线（Zigbee、蓝牙BLE、LoRa）
为什么选择低功耗无线？还是那句话，节能！

第四条：数据传输
- 传统互联网：端到端直接通信（你的电脑直接和服务器通信）
- WSN：多跳传输（数据接力传递）
为什么要多跳？我等会儿会详细讲，这是WSN的一个重要特征。

第五条：应用目标
- 传统互联网：通用网络，支持各种应用（网页、邮件、视频等）
- WSN：专用网络，为特定监测任务服务
这个很好理解，WSN是"专业选手",不需要十八般武艺样样精通，只要把监测任务做好就行。

四、WSN体系结构讲解（0:26-0:46，20分钟）

【教师行为】切换PPT到体系结构章节

【过渡语】
好，通过刚才的讲解，大家对WSN有了一个初步的认识。接下来，我们要深入了解WSN的内部结构。就像了解一个人，我们不仅要知道他的外貌，还要了解他的"内在"——骨骼、肌肉、器官是怎么组成的。

WSN的体系结构包括两个层面：硬件架构和软件架构，也就是协议栈。我们先从硬件开始。

【硬件架构讲解】
【实物展示】
[拿出准备好的Zigbee开发板]

同学们，大家看我手上这个，这就是一个真实的WSN传感器节点。别看它小小的，麻雀虽小五脏俱全。它包含了WSN节点所必需的四个核心模块。

[举高开发板，让后排同学也能看到]

哪四个模块呢？我们一个一个来看。

【模块一：传感器模块】
[指着开发板上的温湿度传感器]

第一个，传感器模块。这是节点的"感觉器官"，负责感知环境参数。

大家看，这个小小的芯片就是温湿度传感器，型号SHT30。它能同时测量温度和湿度。我现在把它靠近嘴巴，对它呼气...

[对传感器呼气，同时观察电脑上的数据显示]

大家看屏幕，温度从25度上升到28度，湿度从50%上升到75%，这就是传感器在工作！

[停顿，让学生观察数据变化]

传感器的种类非常多，根据监测对象不同，可以分为：
• 温度传感器：测量环境温度
• 湿度传感器：测量空气湿度
• 光照传感器：测量光线强度
• 压力传感器：测量气压或物体压力
• 加速度传感器：测量振动和运动
• 气体传感器：测量CO2、甲烷等气体浓度
• 声音传感器：测量噪声水平
... 还有很多很多

选择什么传感器，取决于你要监测什么。如果是农业应用，主要用温湿度、光照传感器；如果是工业设备监测，主要用振动、温度传感器；如果是环境监测，主要用气体、噪声传感器。

【模块二：处理器模块】
[指着开发板上的主芯片]

第二个，处理器模块。这是节点的"大脑"，负责数据处理和控制。

大家看这个大一点的芯片，型号CC2530，这是德州仪器（TI）公司生产的，专门为WSN设计的芯片。它集成了：
• 8051单片机内核：负责运行程序
• 8KB RAM：存储运行时的数据
• 256KB Flash：存储程序代码
• 无线收发器：负责无线通信

有同学可能会问，8KB的RAM够用吗？我们平时用的电脑，内存都是8GB、16GB，这里只有8KB，差了100万倍！

【学生互动】
确实，这个内存非常小。但是要记住，WSN节点不需要运行Windows系统，不需要打开几十个网页标签，它只需要运行一个简单的监测程序。就像你不需要开坦克去买菜，骑个自行车就够了。

这8KB内存，对于WSN的任务来说，够用了。这也是为什么我们要精心设计算法，优化代码，不浪费一点点宝贵的内存。

【模块三：通信模块】
[指着天线]

第三个，通信模块。这是节点的"嘴巴和耳朵"，负责收发数据。

大家看这根天线，虽然小，但它是节点与外界通信的唯一通道。通信模块的功能包括：
• 发送数据：把采集的数据发送给其他节点或基站
• 接收数据：接收其他节点的数据或控制命令
• 调制解调：把数字信号转换成无线电波，反之亦然

通信模块消耗的能量占节点总能耗的很大比例，通常达到50%以上！

[在黑板上画饼图]

一个WSN节点的能耗分配大致是：
• 通信：50-60%（发送和接收数据）
• 数据采集：20-30%（传感器工作）
• 数据处理：10-20%（处理器运算）
• 睡眠模式：<1%（待机状态）

所以，降低能耗的关键就是减少通信！怎么减少？
1. 数据压缩：传输更少的数据
2. 定时通信：不要一直开着无线电，需要时才打开
3. 多跳短距离：短距离传输比长距离省电

这些策略，我们后面讲路由协议和MAC协议时会详细展开。

【模块四：能量模块】
[拿出纽扣电池和太阳能板]

第四个，能量模块。这是节点的"心脏"，提供生命动力。

最常见的供电方式是电池，比如这个纽扣电池。但电池有个致命缺陷——会用完。用完了怎么办？要么更换电池，要么...节点就"死"了。

为了延长节点寿命，工程师们想了很多办法：

方法一：使用大容量电池
[展示AA电池]
这是AA电池，容量2000-3000毫安时，比纽扣电池大10倍。但体积也大，成本也高。

方法二：能量收集（Energy Harvesting）
[展示小型太阳能板]
这是太阳能板，可以把光能转换成电能，给节点充电。白天太阳能板发电,给电池充电;晚上用电池供电。理论上可以永久运行！

除了太阳能，还有：
• 振动能量收集：利用机器振动发电（适合工厂设备监测）
• 温差能量收集：利用温度差异发电（适合热管道监测）
• 射频能量收集：从无线电波中获取能量（功率很小，适合极低功耗节点）

方法三：无线充电
最新的研究方向是无线充电，使用无人机携带充电器，飞到节点上方进行无线充电。是不是很科幻？但已经有实验室在做这方面的研究了。

【总结硬件架构】
好，我们总结一下。一个完整的WSN节点包含四个模块：
[在黑板上画框图]

传感器模块 → 处理器模块 → 通信模块
                ↓
            能量模块（为所有模块供电）

数据流程是：
1. 传感器采集数据
2. 处理器读取并处理数据
3. 通信模块发送数据
4. 能量模块为所有环节供电

【软件架构（协议栈）讲解】
【过渡语】
硬件是基础，软件是灵魂。接下来我们看软件架构，也就是协议栈。

【类比引入】
在讲协议栈之前，我先给大家讲一个快递的故事，帮助大家理解"分层"的概念。

[讲故事语气]

假设你要从北京给在上海的朋友寄一本书。这个过程是怎样的？

第一步：你写一封信放在书里（这是"应用层"的工作，你要传递的内容）

第二步：你把书装进包装盒，贴上收件人地址和你的地址（这是"传输层"的工作，打包和标注）

第三步：快递公司规划运输路线：北京→济南→南京→上海（这是"网络层"的工作，路由选择）

第四步：快递员从北京网点送到济南网点，济南网点再送到南京网点...一站一站传递（这是"数据链路层"的工作，点对点传输）

第五步：使用卡车、火车、飞机等交通工具实际运输（这是"物理层"的工作，物理传送）

看，快递过程被分成了五层，每层负责不同的任务。最妙的是，各层相对独立：
• 你写信时，不需要知道快递公司用什么交通工具
• 快递员运输时，不需要知道包裹里是书还是衣服
• 路线规划时，不需要知道卡车的品牌型号

这就是"分层"的好处：各司其职，互不干扰。

【协议栈分层讲解】
WSN的协议栈也是采用分层设计，标准的模型是五层结构：

[展示协议栈PPT图]

从下往上分别是：
1. 物理层（Physical Layer）
2. 数据链路层（Data Link Layer）
3. 网络层（Network Layer）
4. 传输层（Transport Layer）
5. 应用层（Application Layer）

另外还有三个跨层的平面：
• 能量管理平面
• 移动管理平面
• 任务管理平面

我们逐层来看。

【物理层】
物理层负责原始比特流的传输，简单说就是"0和1怎么变成无线电波"。

主要任务：
• 频率选择：用哪个频段通信（2.4GHz还是900MHz？）
• 调制方式：0和1怎么编码成电波（频移键控FSK、振幅键控ASK？）
• 信号发送和接收：控制发射功率、接收灵敏度

常用的物理层标准是IEEE 802.15.4，这是专门为低功耗、低速率无线网络设计的标准。

技术参数：
• 频段：2.4GHz（全球通用）或915MHz（美国）或868MHz（欧洲）
• 数据速率：250kbps（2.4GHz）
• 传输距离：10-100米（视环境而定）
• 发射功率：0-3dBm（约1-2毫瓦）

有同学可能问：250kbps算快还是慢？

我们对比一下：
• WiFi：最高几Gbps（千兆比特每秒）
• 4G：上百Mbps
• 蓝牙5.0：2Mbps
• Zigbee（802.15.4）：250kbps

是的，Zigbee很慢，只有WiFi的千分之一甚至更少。但别忘了，WSN传输的只是传感数据，不是视频，不需要高速率。

举个例子：温度数据，2个字节（16比特）就够了。即使每秒传一次，也只需要16bps（比特每秒），250kbps绰绰有余！

速率低的好处是什么？功耗低！通信速率和功耗通常成正比，速率降低10倍，功耗可能降低10倍甚至更多。

【数据链路层】
数据链路层负责相邻节点之间的可靠通信。

主要任务：
• 组帧：把上层传来的数据组装成帧（Frame）
• 差错检测：检查接收的数据是否有误（CRC校验）
• 媒体访问控制（MAC）：多个节点共享一个信道，怎么避免冲突？

MAC协议是数据链路层的核心，也是WSN研究的热点。为什么MAC这么重要？

[提问互动]

大家想象一个场景：一个教室里，20个同学同时说话，会发生什么？

【预期学生回答】学生J："会很吵，谁也听不清。"

对！这就是"冲突"。如果20个节点同时发送数据，无线信号会互相干扰，基站一个都收不到，这就是冲突。

MAC协议就是解决"谁什么时候可以说话"的问题。

常见的MAC协议有：
• CSMA/CA（载波侦听多址访问/冲突避免）：说话前先听，如果别人在说，就等一等
• TDMA（时分多址）：给每个节点分配时间片，轮流说话
• S-MAC（传感器MAC）：周期性睡眠，醒来时才通信

我们重点讲一下CSMA/CA，因为它用得最广泛。

【CSMA/CA原理】
[在黑板上画时序图]

CSMA/CA的工作流程：

步骤1：节点A想发送数据
步骤2：先侦听信道（Carrier Sense），看有没有其他节点在传输
步骤3：如果信道空闲，等待一个随机退避时间（Random Backoff）
步骤4：再次侦听，仍然空闲，开始发送
步骤5：发送完成，等待接收方的确认（ACK）
步骤6：如果收到ACK，传输成功；如果没收到，重传

为什么要"随机退避"？

假设两个节点同时检测到信道空闲，如果立即发送，还是会冲突。随机退避就是各自等待一个随机时间，比如节点A等15微秒，节点B等32微秒，那么A先发送，B侦听时发现信道忙，就会等A发完再发，避免了冲突。

当然，CSMA/CA不能完全消除冲突，但可以大大减少冲突概率。

【网络层】
网络层负责数据包的路由，也就是"怎么从源节点到达目标节点"。

[画网络拓扑图]

假设节点A要给基站发数据，但A距离基站太远，直接通信信号太弱。怎么办？

多跳路由！

A → B → C → 基站

数据从A发给B，B收到后转发给C，C再转发给基站。就像接力赛，一棒一棒传递。

网络层要解决的核心问题：
1. 路由发现：怎么找到一条从A到基站的路径？
2. 路由选择：如果有多条路径（A→B→基站 和 A→D→E→基站），选哪条？
3. 路由维护：如果某个中间节点坏了，怎么绕过它？

路由算法有很多种，分为两大类：

主动路由（Proactive Routing）：
• 节点定期交换信息，维护到所有其他节点的路由表
• 优点：需要通信时，路由已经准备好，延迟低
• 缺点：即使不通信也要维护路由，耗能

被动路由（Reactive Routing）：
• 需要通信时才去寻找路由
• 优点：不通信时不耗能，节能
• 缺点：首次通信延迟高（要先找路由）

典型的WSN路由协议：
• LEACH：分簇路由，节能高效
• AODV：按需路由，适合动态网络
• GPSR：地理位置路由，利用GPS信息

我们后面会详细讲LEACH协议，它是WSN领域的经典算法。

【传输层】
传输层负责端到端的可靠数据传输。

[停顿，观察学生表情]

我看有些同学有疑惑的表情。可能在想：数据链路层不是已经保证相邻节点间的可靠传输了吗，为什么传输层还要做可靠传输？

好问题！让我解释一下区别：

• 数据链路层：保证A→B这一跳的可靠性
• 传输层：保证A→B→C→D整条路径的可靠性

[举例说明]
快递类比：
• 数据链路层像快递员保证从北京网点到济南网点不会丢件
• 传输层像快递公司保证从你手中到收件人手中整个过程不会丢件

即使每一跳都可靠（99%成功率），多跳累积起来也可能不可靠。

举例计算：
• 如果每一跳成功率99%
• 经过10跳，总成功率 = 0.99^10 ≈ 90.4%
• 也就是说，100个包有9-10个会丢失！

传输层就是要检测并重传这些丢失的包，确保端到端的可靠性。

但是，WSN中的传输层通常很简单，甚至有些系统根本不需要传输层。为什么？

因为WSN的数据通常是周期性的传感数据，偶尔丢失一两个数据包影响不大。比如温度监测，每分钟采集一次，丢了一个数据，还有下一个。不像文件传输，丢了一个字节，整个文件就损坏了。

所以，是否需要复杂的传输层，取决于应用需求。

【应用层】
应用层是最上层，直接面向用户和应用。

主要功能：
• 数据采集：调用传感器接口，读取数据
• 数据处理：对原始数据进行滤波、校准、格式化
• 应用逻辑：实现具体的应用功能

举例：智能温室应用
• 采集温湿度数据
• 判断是否超过阈值
• 如果温度>30℃，触发报警并启动降温设备
• 如果湿度<40%，启动喷雾加湿

这些逻辑都在应用层实现。

【跨层平面】
除了五个分层，还有三个跨层平面，它们不属于任何一层，而是为所有层服务。

能量管理平面：
• 监测节点剩余电量
• 根据电量调整工作模式（电量低时降低采样频率）
• 决定何时进入睡眠模式

移动管理平面：
• 处理节点移动的情况（如果节点是安装在移动物体上）
• 更新路由信息
• 重新加入网络

任务管理平面：
• 协调多个节点协同完成任务
• 任务分配与调度
• 数据聚合与融合

【协议栈总结】
好，我们把协议栈梳理一遍。

[指着黑板上的图]

从下到上：
1. 物理层 - 无线电波的收发
2. 数据链路层 - 相邻节点通信，MAC协议
3. 网络层 - 路由选择，多跳传输
4. 传输层 - 端到端可靠性（可选）
5. 应用层 - 应用逻辑实现

跨层平面 - 能量、移动、任务管理

数据流向：
下行（发送）：应用层→传输层→网络层→数据链路层→物理层→无线电波
上行（接收）：无线电波→物理层→数据链路层→网络层→传输层→应用层

每层都给数据加上自己的头部（Header），就像快递包裹的层层包装。

【拓扑结构讲解】
【过渡语】
理解了节点的硬件和软件架构，接下来我们看多个节点怎么组织成网络，也就是网络拓扑结构。

【定义】
网络拓扑（Topology）是指网络中节点的连接方式。不同的拓扑结构，有不同的特点和适用场景。

WSN常见的拓扑结构有四种：星型、树型、网状型、混合型。

【星型拓扑】
[在黑板上画星型拓扑图]

星型拓扑：所有节点都直接连接到一个中心节点（基站或协调器）。

优点：
• 结构简单，易于部署和管理
• 通信延迟低（只需一跳）
• 故障定位容易（某个节点坏了，不影响其他节点）

缺点：
• 覆盖范围受限（受节点通信距离限制）
• 中心节点负担重（所有数据都要经过中心）
• 中心节点是单点故障（中心坏了，整个网络瘫痪）
• 功耗不均衡（边缘节点直接远距离传输，功耗高）

适用场景：
• 小范围监测（如一个房间、一个温室大棚）
• 节点数量少（几个到几十个）
• 实时性要求高

典型应用：家庭智能照明系统

[举例说明]
比如小米智能家居，有一个网关（中心节点），几个智能灯泡、插座、传感器（终端节点）都连到网关，网关再连到路由器接入互联网。这就是典型的星型拓扑。

【树型拓扑】
[在黑板上画树型拓扑图]

树型拓扑：有层次结构，像一棵倒过来的树。根节点是基站，下面有若干分支节点，分支节点下面还可以有子节点。

结构特点：
• 分层组织，父节点负责收集子节点数据
• 数据沿着树枝向上汇聚到根节点

优点：
• 扩展性好（可以不断添加分支）
• 覆盖范围大（通过多层中继）
• 管理层次清晰

缺点：
• 父节点负担重（要转发所有子节点的数据）
• 靠近根节点的节点能耗高（转发的数据量大）
• 鲁棒性较差（父节点故障会影响整个子树）
• 不同节点间不能直接通信（必须通过共同的祖先节点）

适用场景：
• 中等规模网络（几十到几百个节点）
• 区域有明显的层次结构（如楼层监控：楼层→房间→设备）
• 数据汇聚型应用

典型应用：楼宇能耗监测系统

[举例说明]
一栋办公楼，每层楼有一个汇聚节点，每个房间有几个传感器节点。
• 第3层：房间301-310的传感器 → 3楼汇聚节点
• 第2层：房间201-210的传感器 → 2楼汇聚节点
• 第1层：1楼、2楼、3楼汇聚节点 → 总基站

这就是三层树型结构。

【网状拓扑（Mesh）】
[在黑板上画网状拓扑图]

网状拓扑：节点之间可以任意互联，形成网状结构。每个节点可以与多个邻居节点通信。

结构特点：
• 无中心、无层次，完全对等
• 多路径：从A到B可能有多条路径

优点：
• 可靠性高（一条路径故障，可以切换到备用路径）
• 鲁棒性强（单个节点故障不影响网络连通性）
• 负载均衡（可以选择不同路径分散流量）
• 自愈能力（网络拓扑变化时自动重组）

缺点：
• 路由复杂（需要复杂的路由算法）
• 能耗较高（需要维护多条路径信息）
• 延迟不确定（路径长度可能变化）
• 部署复杂

适用场景：
• 大规模网络（成百上千个节点）
• 可靠性要求高的应用
• 节点可能失效的环境
• 覆盖区域大且不规则

典型应用：森林火灾监测网络

[举例说明]
森林里部署了几百个传感器监测温度、烟雾。节点随机散布，无法规划精确的层次结构。采用mesh网络，节点自动发现邻居，自动建立多条路径。即使火灾烧毁了部分节点，网络仍然连通，继续传输火情信息。

【混合型拓扑】
[在黑板上画混合拓扑图]

混合型拓扑：结合多种拓扑结构的优点。

典型模式：分簇（Cluster-based）拓扑

工作机制：
1. 把网络分成若干簇（Cluster）
2. 每个簇选出一个簇头（Cluster Head）
3. 簇内采用星型拓扑：普通节点连接到簇头
4. 簇间采用mesh或树型拓扑：簇头之间互联

优点：
• 结合了星型和mesh的优点
• 能耗均衡（簇头轮换，避免某些节点过度消耗）
• 可扩展性好
• 数据聚合效率高（簇头可以融合簇内数据）

缺点：
• 簇头选举有开销
• 簇头能耗仍然较高
• 拓扑管理复杂

适用场景：
• 大规模、广域分布的WSN
• 需要数据聚合的应用
• 能耗均衡要求高

典型应用：农田环境监测

[详细讲解分簇过程]
假设农田里部署了100个节点监测土壤湿度。

第一阶段：簇头选举
• 每个节点以一定概率宣布自己为簇头
• 概率p = 5%，期望选出5个簇头
• 节点广播"我是簇头"消息

第二阶段：簇形成
• 普通节点收到多个簇头的广播
• 选择信号最强的簇头加入（距离最近）
• 向簇头发送"加入"请求

第三阶段：数据传输
• 普通节点把数据发给簇头
• 簇头聚合数据（如计算平均值）
• 簇头把聚合数据发给基站

第四阶段：簇头轮换
• 运行一段时间后（如100轮），重新选举簇头
• 避免同一个节点一直当簇头而耗尽电量

这就是著名的LEACH协议的基本思想！

【拓扑对比总结】
[展示对比表PPT]

让我们总结一下各种拓扑的适用场景：

| 拓扑类型 | 节点数量 | 覆盖范围 | 可靠性 | 能耗均衡 | 适用场景 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 星型 | 少(<50) | 小 | 低 | 差 | 家居、小型监测 |
| 树型 | 中(50-500) | 中 | 中 | 中 | 楼宇、分层结构 |
| 网状 | 多(>500) | 大 | 高 | 好 | 森林、广域监测 |
| 混合 | 多(>100) | 大 | 高 | 很好 | 农业、城市监测 |

选择拓扑结构时要考虑的因素：
1. 应用需求（实时性、可靠性）
2. 部署环境（室内/室外、规则/不规则）
3. 节点数量和分布
4. 能耗约束
5. 成本预算

没有"最好"的拓扑，只有"最合适"的拓扑。

五、关键技术详解（0:46-1:11，25分钟）

【教师行为】切换PPT到关键技术章节

【过渡语】
好，前面我们学习了WSN的基本概念、体系结构和拓扑结构。接下来，我们要深入学习WSN的几个关键技术。这些技术是WSN能够高效工作的核心。

今天我们重点讲四个技术：
1. 路由协议
2. MAC协议
3. 时间同步
4. 定位技术

我们一个一个来。

【路由协议详解】
【引入】
路由协议解决的核心问题是：数据包如何从源节点到达目标节点？

在传统互联网，路由器存储了庞大的路由表，指明到达任何目的地的下一跳。但WSN不行，为什么？

[提问互动]

有同学能说说为什么吗？

【预期学生回答】学生K："节点内存太小，存不下大的路由表？"

完全正确！WSN节点的RAM只有几KB，存储路由表的空间非常有限。而且，WSN的拓扑结构可能频繁变化（节点失效、移动），维护路由表的开销很大。

所以，WSN需要特殊设计的路由协议，既要高效，又要节能。

【LEACH协议详解】
LEACH（Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy，低能耗自适应分簇层次）是WSN领域最著名的路由协议之一。

[板书LEACH的全称]

LEACH的核心思想：分簇 + 簇头轮换

【设计目标】
延长网络寿命，实现能耗均衡。

【问题分析】
如果让某些节点一直担任数据转发任务，这些节点会很快耗尽电量"死亡"，导致网络局部失效。

[举例说明]
就像马拉松接力赛，如果总是让同一个人跑最长的一段，他很快就累倒了。怎么办？轮换！大家轮流跑长段，这样每个人都有休息时间，整个队伍能坚持更久。

LEACH就是让节点轮流当簇头，避免某些节点过劳。

【工作流程】
LEACH的运行分为多个轮次（Round），每个轮次包括两个阶段：

阶段1：建立阶段（Setup Phase）
阶段2：稳定传输阶段（Steady-State Phase）

【详细讲解建立阶段】
[在黑板上画流程图]

步骤1：簇头选举

每个节点生成一个0-1之间的随机数r
计算阈值T(n)：

T(n) = p / (1 - p × [r mod (1/p)])    如果节点在过去1/p轮内没当过簇头
T(n) = 0                              如果节点在过去1/p轮内当过簇头

其中，p是期望的簇头比例（通常取5%-10%）

如果r < T(n)，节点宣布自己为簇头

[解释公式]
这个公式保证了两点：
1. 每轮大约有p比例的节点成为簇头
2. 节点当过簇头后，短期内不会再当，给其他节点机会

举例：
• 假设p = 5%，期望每轮有5%的节点当簇头
• 节点A第1轮没当簇头，到第2轮时，T(A)会增大，当选概率提高
• 节点B第1轮当了簇头，接下来1/0.05=20轮内，T(B)=0，不会再当选

步骤2：簇头广播

当选簇头的节点广播Advertisement消息："我是簇头，我的ID是X"

使用CSMA协议，避免多个簇头同时广播冲突

步骤3：节点加入簇

普通节点收到多个簇头的Advertisement
根据信号强度（RSSI）选择最近的簇头
向该簇头发送Join-Request消息

步骤4：簇头创建TDMA调度

簇头收到所有Join-Request后，知道了簇内有哪些成员
创建TDMA时间表：
• 节点1：时隙1发送数据
• 节点2：时隙2发送数据
• ...
簇头广播TDMA调度给簇内成员

【详细讲解稳定传输阶段】
[画时序图]

簇头开启接收器，准备接收数据

时隙1到来：
• 节点1唤醒，发送数据给簇头
• 其他节点保持睡眠

时隙2到来：
• 节点2唤醒，发送数据给簇头
• 其他节点保持睡眠

...依次类推

簇头收集完所有簇内节点数据后：
• 进行数据融合（如计算平均值、过滤异常值）
• 把融合后的数据发送给基站

【数据融合示例】
假设簇内有10个温度传感器，测得数据：
22.1, 22.3, 21.9, 22.0, 22.2, 21.8, 22.4, 22.1, 22.0, 22.2 (单位：℃)

数据融合：
• 平均值：(22.1+22.3+...+22.2)/10 = 22.1℃
• 最大值：22.4℃
• 最小值：21.8℃

簇头只需发送融合结果（22.1℃），而不是10个原始值，节省了通信量！

原始数据：10个数值 × 2字节 = 20字节
融合数据：1个数值 × 2字节 = 2字节
数据压缩比：10:1

【轮次结束，重新选举】
稳定传输阶段持续一段时间后（如100个时隙），本轮次结束。

进入下一轮次，重新进行簇头选举。

之前当过簇头的节点，短期内T(n)=0，不会再当选。
之前没当过簇头的节点，T(n)增大，当选概率提高。

这样，簇头角色在所有节点间轮换，能耗均衡。

【LEACH优点】
1. 能耗均衡：簇头轮换，避免单点过度消耗
2. 可扩展性：适合大规模WSN
3. 延长网络寿命：仿真显示，比传统路由延长寿命50%以上
4. 数据融合：减少通信量

【LEACH缺点】
1. 簇头选举随机性：可能导致簇头分布不均（某些区域没有簇头）
2. 单跳通信限制：簇头直接与基站通信，适合基站在网络中心的场景，不适合基站远离网络的情况
3. 假设节点能量均等：实际上不同节点剩余能量可能不同
4. 不适合移动节点

【LEACH改进版本】
针对LEACH的缺点，研究者提出了很多改进版本：

• LEACH-C（Centralized）：集中式簇头选举，基站计算最优簇头
• LEACH-F（Fixed）：第一轮后固定簇，不再重组，减少开销
• E-LEACH（Enhanced）：考虑节点剩余能量，能量高的节点更可能当簇头
• M-LEACH（Multi-hop）：簇头间多跳转发，而非直接与基站通信

这些改进算法各有特点，应用于不同场景。

【其他路由协议简介】
除了LEACH，还有很多其他经典路由协议：

AODV（Ad hoc On-Demand Distance Vector）：
• 按需路由：需要时才建立路由
• 路由发现过程：广播RREQ（Route Request），单播RREP（Route Reply）
• 适合拓扑动态变化的网络

GPSR（Greedy Perimeter Stateless Routing）：
• 地理位置路由：利用节点GPS坐标
• 贪婪转发：每跳选择距离目标最近的邻居
• 适合节点有GPS的应用

DD（Directed Diffusion）：
• 数据中心路由：基于数据需求而非节点地址
• 基站发布"兴趣"（Interest），节点沿梯度发送匹配数据
• 适合查询式应用

每种协议都有其设计目标和适用场景，没有万能的路由协议。

【MAC协议详解】
【过渡语】
路由协议讲完了，我们接下来看MAC（Medium Access Control，媒体访问控制）协议。

【问题引入】
我先问大家一个问题：

[指向一名学生]

如果我们班50个同学都想同时和我说话，会发生什么？

【预期学生回答】学生L："会很乱，谁也听不清。"

对！这就是冲突问题。无线信道是共享的，就像教室的空间是共享的。如果大家同时说话，信号会互相干扰，谁也传不成功。

MAC协议就是解决"谁在什么时候可以使用信道"的问题。

【MAC协议分类】
MAC协议主要分为三大类：

1. 基于竞争的协议（Contention-based）
   代表：CSMA/CA
   特点：节点竞争信道，可能冲突

2. 基于调度的协议（Schedule-based）
   代表：TDMA
   特点：预先分配时隙，无冲突

3. 混合协议（Hybrid）
   代表：S-MAC、T-MAC
   特点：结合竞争和调度的优点

【CSMA/CA详解】
CSMA/CA = Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
载波侦听多址访问 / 冲突避免

[逐词解释]
• Carrier Sense（载波侦听）：发送前先"听"，检测信道是否空闲
• Multiple Access（多址访问）：多个节点共享一个信道
• Collision Avoidance（冲突避免）：通过策略减少冲突概率

【工作原理】
[在黑板上画时序图]

节点A想发送数据：

步骤1：侦听信道（Carrier Sense）
• 监听信道一段时间（如100微秒）
• 如果检测到其他节点正在发送，等待

步骤2：信道空闲判断
• 信道空闲：进入步骤3
• 信道忙碌：继续等待，直到空闲

步骤3：退避（Backoff）
• 即使信道空闲，也不立即发送
• 等待一个随机退避时间
• 退避时间 = Random(0, CW) × SlotTime
  - CW = Contention Window（竞争窗口），初始值如15
  - SlotTime = 时隙长度，如20微秒

为什么要退避？
[提问互动]
假设两个节点同时检测到信道空闲，如果都立即发送，会怎样？

【预期学生回答】学生M："还是会冲突。"

对！所以需要随机退避。节点A随机到8个时隙，节点B随机到15个时隙，那么A先发送，B侦听时发现信道忙，等A发完再发，避免了冲突。

步骤4：发送数据
• 退避结束后，再次侦听
• 仍然空闲，开始发送数据包

步骤5：等待确认（ACK）
• 接收方收到数据后，发送ACK确认
• 发送方收到ACK，传输成功
• 如果没收到ACK（超时），认为传输失败

步骤6：重传机制
• 传输失败后，进入重传
• CW加倍（指数退避）：CW = CW × 2
  - 第1次重传：CW = 31
  - 第2次重传：CW = 63
  - 第3次重传：CW = 127
  - ...最多到CWmax，如1023
• 最多重传7次，仍失败则丢弃

【指数退避的意义】
为什么CW要加倍？

当发生冲突时，说明竞争激烈（多个节点同时想发送）。如果仍然用小的CW，很可能再次冲突。加大CW，让节点等待更长的随机时间，分散开来，降低再次冲突的概率。

就像商场大促，如果人太多挤不进去，你会等一会儿再去，避开高峰。

【CSMA/CA的问题：隐藏终端】
[画图示意]

假设有节点A、B、C，位置如下：
A -------- B -------- C

A和C距离太远，互相检测不到对方的信号，但都在B的通信范围内。

场景：
• A侦听信道，发现空闲（因为A检测不到C）
• C也侦听信道，发现空闲（因为C检测不到A）
• A和C同时向B发送数据
• 在B处发生冲突，B无法正确接收

这就是"隐藏终端问题"（Hidden Terminal Problem）。

【解决方案：RTS/CTS机制】
RTS/CTS = Request to Send / Clear to Send

工作流程：
1. A想给B发数据，先发送RTS（Request to Send）小包给B
2. B收到RTS，回复CTS（Clear to Send）给A
3. A收到CTS，开始发送数据
4. C也能听到B的CTS，知道B正在忙，延迟自己的发送

这样，即使A和C互相检测不到，都能通过B的CTS知道信道被占用，避免冲突。

但RTS/CTS也有代价：额外的控制包增加开销。所以通常只在大数据包时使用RTS/CTS，小包直接发送。

【S-MAC协议详解】
S-MAC = Sensor-MAC，专门为WSN设计的MAC协议。

【设计目标】
降低能耗，延长节点寿命。

【核心思想】
周期性睡眠 + 同步唤醒

【问题分析】
CSMA/CA的一个大问题：节点必须一直监听信道（Idle Listening），即使没有数据传输，无线电模块也要开着监听，消耗能量。

[数据展示]
实验测量：
• 发送模式功耗：20 mA
• 接收/监听模式功耗：18 mA
• 睡眠模式功耗：0.02 mA

看，接收模式的功耗几乎和发送一样高！如果节点一直处于监听状态，电池很快耗尽。

解决思路：既然大部分时间没有数据传输，那就让节点定期睡眠，只在固定时间醒来通信。

【S-MAC工作机制】
[画时间轴]

S-MAC把时间分成周期，每个周期包括：
• 监听期（Listen Period）：节点唤醒，可以收发数据
• 睡眠期（Sleep Period）：节点休眠，关闭无线电

典型参数：
• 周期长度：1秒
• 监听时间：100毫秒（10%）
• 睡眠时间：900毫秒（90%）

这样，节点90%的时间在睡眠，功耗大大降低！

【同步机制】
问题：如果不同节点的睡眠周期不同步，会怎样？

[画图说明]
节点A的监听期：[0-100ms]
节点B的监听期：[500-600ms]

A和B的监听期完全错开，无法通信！

所以，S-MAC要求邻居节点同步它们的睡眠调度。

同步方法：
1. 节点定期广播SYNC包，包含自己的调度信息
2. 邻居节点收到SYNC包，调整自己的调度以匹配
3. 形成同步区域（Virtual Cluster）

【消息传输】
当节点有数据要发送时：

1. 等待下一个监听期
2. 在监听期内使用CSMA/CA竞争信道
3. 发送数据
4. 接收方回复ACK

如果数据很长，一个监听期传不完怎么办？

解决方案：自适应监听（Adaptive Listening）
• 接收方收到数据后，不立即睡眠，继续监听一小段时间
• 如果有后续数据，继续接收
• 没有则进入睡眠

【S-MAC优点】
1. 能耗降低：相比CSMA/CA，能耗降低90%
2. 可扩展性：适合大规模WSN
3. 碰撞避免：仍然使用CSMA/CA，较低冲突

【S-MAC缺点】
1. 延迟增加：如果发送时处于睡眠期，要等到下一个监听期，引入延迟
2. 同步开销：需要周期性广播SYNC包
3. 不适合实时应用：延迟不可预测

【T-MAC协议】
T-MAC = Timeout-MAC，S-MAC的改进版。

改进点：动态调整监听时间
• S-MAC的监听期是固定的（如100ms）
• T-MAC的监听期是动态的：有通信时延长，无通信时缩短
• 进一步降低能耗

【时间同步技术详解】
【过渡语】
MAC协议讲完了，现在我们看第三个关键技术：时间同步。

【为什么需要时间同步？】
大家想想，平时我们约人见面，会说"下午3点在图书馆门口见"。如果你的手表是3点，他的手表是2点半，会发生什么？

【预期学生回答】学生N："会错过，见不到面。"

对！时间不一致会导致协调失败。

在WSN中，很多应用需要时间同步：

应用1：数据融合
• 多个节点监测同一事件（如爆炸声）
• 需要对比数据的时间戳，判断是否是同一事件
• 如果时间不同步，可能误判

应用2：TDMA调度
• S-MAC、LEACH都使用时隙分配
• 节点必须知道现在是哪个时隙
• 时间不同步会导致时隙冲突

应用3：数据查询
• 基站查询"过去1小时内温度超过30℃的时刻"
• 节点需要准确的时间戳记录事件发生时间

应用4：协同任务
• 多个节点协同完成任务（如围捕移动目标）
• 需要在同一时刻采取行动

【时间同步的挑战】
WSN的时间同步不同于传统网络：

挑战1：无法使用GPS
• GPS接收器功耗高（~50mA），成本高（~$10）
• 不适合大规模、低成本WSN
• 室内环境GPS信号弱

挑战2：时钟漂移
• 每个节点使用本地晶振
• 晶振频率有误差（通常±10-100 ppm）
• 导致时钟以不同速率运行，逐渐偏离

[举例说明]
假设两个节点初始时刻时钟都是0，晶振误差±50ppm（百万分之五十）：
• 节点A的晶振快50ppm
• 节点B的晶振慢50ppm
• 1秒后：A的时钟 = 1.000050秒，B的时钟 = 0.999950秒，差异0.0001秒
• 1分钟后：差异 = 0.006秒 = 6毫秒
• 1小时后：差异 = 0.36秒
• 1天后：差异 = 8.64秒

所以，即使初始同步，随着时间推移会越来越不同步，需要周期性重新同步。

挑战3：网络延迟不确定
• 无线网络的传输延迟不固定
• 受信道状况、干扰、MAC延迟影响
• 难以准确测量传输时间

【时间同步协议：RBS】
RBS = Reference Broadcast Synchronization（参考广播同步）

【核心思想】
利用广播的特性：一个节点的广播，被多个接收者几乎同时收到。

【工作原理】
[画图说明]

节点R（参考节点）广播Beacon包

节点A、B、C收到Beacon：
• A的接收时间：T_A = 1000（A的本地时钟）
• B的接收时间：T_B = 1050（B的本地时钟）
• C的接收时间：T_C = 990（C的本地时钟）

节点间交换接收时间：
• A告诉B、C：我在T_A=1000收到
• B告诉A、C：我在T_B=1050收到
• C告诉A、B：我在T_C=990收到

计算时钟偏移：
• B相对于A的偏移：Δ_BA = T_B - T_A = 50
• C相对于A的偏移：Δ_CA = T_C - T_A = -10

以A为参考：
• A的时钟 = T_A
• B的校正时钟 = T_B - 50 = T_B - Δ_BA
• C的校正时钟 = T_C + 10 = T_C - Δ_CA

这样，A、B、C就同步了！

【RBS优点】
• 消除发送端不确定性：Beacon的发送时间不重要，只用接收时间
• 精度高：实验显示可达微秒级

【RBS缺点】
• 需要额外通信：节点间交换接收时间
• 只能同步接收者，不包括发送者

【时间同步协议：TPSN】
TPSN = Timing-sync Protocol for Sensor Networks

【核心思想】
成对同步，通过双向消息交换估计时钟偏移和传播延迟。

【工作原理】
[画时序图]

节点A和节点B同步：

步骤1：A发送Sync包给B，记录发送时间T1（A的时钟）
步骤2：B收到Sync包，记录接收时间T2（B的时钟）
步骤3：B发送Ack包给A，记录发送时间T3（B的时钟）
步骤4：A收到Ack包，记录接收时间T4（A的时钟）

计算：
传播延迟 d = [(T4 - T1) - (T3 - T2)] / 2
时钟偏移 Δ = T2 - T1 - d = (T2 - T1 + T3 - T4) / 2

B校正时钟：T_B_corrected = T_B - Δ

【公式推导】
[在黑板上推导]

设：
• d = 单向传播延迟（A→B和B→A延迟相同）
• Δ = B的时钟相对于A的偏移

根据时序：
T2 = T1 + d + Δ  （Sync包从A到B）
T4 = T3 + d - Δ  （Ack包从B到A，Δ符号相反因为是反向）

两式相加：
T2 + T4 = T1 + T3 + 2d
=> d = [(T2 + T4) - (T1 + T3)] / 2
   = [(T4 - T1) - (T3 - T2)] / 2

从第一式：
Δ = T2 - T1 - d
  = T2 - T1 - [(T4 - T1) - (T3 - T2)] / 2
  = (T2 - T1 + T3 - T4) / 2

【TPSN分层同步】
在整个WSN中，TPSN采用分层同步：

第1步：选举根节点（通常是基站）
第2步：构建同步树（类似生成树）
第3步：从根开始，逐层同步
• Level 0（根）与Level 1节点同步
• Level 1与Level 2节点同步
• ...依次进行

【TPSN优点】
• 精度高：可达微秒级
• 可扩展：适合大规模WSN

【TPSN缺点】
• 通信开销：需要多次消息交换
• 累积误差：多层同步会累积误差

【定位技术详解】
【过渡语】
好，时间同步讲完了。最后一个关键技术：定位技术。

【定位的重要性】
在很多WSN应用中，知道事件发生的位置非常重要。

[举例]
• 森林火灾监测：节点检测到高温，必须知道在森林的哪个位置，才能派消防队员
• 入侵检测：知道入侵者的位置，才能追踪
• 环境监测：污染源在哪里？

【定位方法分类】
定位方法分为两大类：

1. 基于测距的定位（Range-based）
   先测量距离，再根据距离计算位置
   
2. 无需测距的定位（Range-free）
   不测量精确距离，根据连通性等信息估算位置

【测距技术】
要定位，首先要能测距。常见的测距技术：

技术1：RSSI（Received Signal Strength Indicator，接收信号强度）

原理：
无线信号强度随距离衰减，遵循路径损耗模型：
RSSI(d) = P_0 - 10 × n × log10(d)

其中：
• P_0 = 参考距离（1米）处的接收功率
• n = 路径损耗指数（室内约3，室外约2）
• d = 距离

测量RSSI，根据公式反推距离d。

[举例计算]
假设：
• 1米处测得RSSI = -40 dBm
• n = 2（室外环境）
• 实测某位置RSSI = -60 dBm

计算距离：
-60 = -40 - 10 × 2 × log10(d)
-20 = -20 × log10(d)
log10(d) = 1
d = 10米

优点：
• 无需额外硬件
• 成本低

缺点：
• 精度低（误差可达几米）
• 受环境影响大（障碍物、多径效应）

技术2：ToA（Time of Arrival，到达时间）

原理：
测量信号传播时间，乘以传播速度（光速），得到距离。

d = c × t

其中：
• c = 光速 = 3×10^8 m/s
• t = 传播时间

[计算示例]
距离100米，传播时间：
t = 100 / (3×10^8) ≈ 0.33微秒

要测量0.33微秒的时间，需要非常精确的时钟！

优点：
• 精度高（可达厘米级）

缺点：
• 需要精确时间同步（纳秒级）
• 硬件要求高

技术3：TDoA（Time Difference of Arrival，到达时间差）

原理：
测量信号到达不同接收器的时间差。

优势：
• 不需要发送时间，只需时间差
• 接收器间时间同步，不需要与发送者同步

应用：
• GPS就是基于TDoA原理

技术4：AoA（Angle of Arrival，到达角度）

原理：
使用天线阵列测量信号到达的角度。

优点：
• 理论精度高

缺点：
• 需要特殊天线阵列，硬件复杂
• WSN节点通常用不起

【定位算法：三边测量法】
假设我们已经能测距，如何根据距离计算位置？

三边测量法（Trilateration）：
• 至少需要3个锚节点（位置已知的节点）
• 测量待定位节点到3个锚节点的距离
• 根据几何关系计算位置

[几何原理讲解]
[在黑板上画图]

已知：
• 锚节点A在(0, 0)
• 锚节点B在(10, 0)
• 锚节点C在(5, 8)

待定位节点X到三个锚节点的距离：
• d_A = 5
• d_B = 6
• d_C = 4

列方程：
(X - 0)² + (Y - 0)² = 5² = 25
(X - 10)² + (Y - 0)² = 6² = 36
(X - 5)² + (Y - 8)² = 4² = 16

三个方程，两个未知数(X, Y)，可解！

[展开求解]
方程1：X² + Y² = 25
方程2：X² - 20X + 100 + Y² = 36
方程3：X² - 10X + 25 + Y² - 16Y + 64 = 16

方程2 - 方程1：
-20X + 100 = 11
X = 4.45

方程3 - 方程1：
-10X + 25 - 16Y + 64 = -9
-10 × 4.45 - 16Y + 89 = -9
-16Y = -9 + 44.5 - 89 = -53.5
Y = 3.34

所以，X的位置约为(4.45, 3.34)。

【实际问题：测距误差】
实际测距有误差，三个圆可能不交于一点！

[画图：三个圆有三个交点，形成小三角形]

解决方案：
• 最小二乘法：找一个点，使得到三个圆的距离误差平方和最小
• 或者：取三个交点的重心作为估计位置

【Range-free定位：DV-Hop】
DV-Hop = Distance Vector Hop，无需测距的定位算法。

适用场景：
• 节点无法精确测距
• 只知道邻居连通性

【工作原理】
第1步：计算到锚节点的跳数

锚节点A广播位置信息，包含跳数计数器（初始为0）
• 邻居节点收到后，跳数+1，继续转发
• 每个节点记录到A的最小跳数

第2步：估算每跳的平均距离

锚节点A知道其他锚节点B、C的位置，计算实际距离：
d_AB = sqrt((X_B - X_A)² + (Y_B - Y_A)²)

锚节点A收到B的跳数信息，假设为h_AB跳
平均每跳距离：HopSize_A = d_AB / h_AB

锚节点A广播HopSize_A

第3步：未知节点估算距离

未知节点X收到A的HopSize和自己到A的跳数h_XA
估算距离：d_XA ≈ HopSize_A × h_XA

类似地，估算到B、C的距离

第4步：三边测量定位

使用估算的距离，应用三边测量法计算位置

【DV-Hop优缺点】
优点：
• 无需测距硬件，成本低
• 实现简单

缺点：
• 精度低（误差可达节点间距的30%-50%）
• 假设网络均匀分布，实际可能不满足

六、应用案例讲解（1:11-1:26，15分钟）

【教师行为】切换PPT到应用案例章节

【过渡语】
好，关键技术我们讲完了。理论学习固然重要，但更重要的是理解技术如何应用于实际问题。接下来，我们通过几个典型案例，看看WSN在不同领域的应用。

【案例1：智慧农业 - 温室大棚监控】
【背景介绍】
某农业科技公司承接了一个项目：为某现代农业园区的20个温室大棚部署智能监控系统。

大棚规格：
• 每个大棚面积：500平方米（50米×10米）
• 监测参数：温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤湿度

项目需求：
• 实时监测环境参数
• 数据每5分钟上传一次
• 异常情况（如温度过高）立即报警
• 系统寿命：至少5年，免维护

【系统设计】
[展示系统架构图PPT]

硬件选型：
• 传感器节点：基于CC2530芯片，集成温湿度、光照、CO2传感器
• 节点数量：每个大棚12个节点，总共240个节点
• 供电方案：太阳能板+锂电池
• 通信技术：Zigbee（IEEE 802.15.4）
• 网关：每个大棚1个网关，通过4G连接云平台

网络拓扑：
• 大棚内：星型拓扑（12个节点连接到1个网关）
• 大棚间：网关通过4G独立连接云平台

工作流程：
1. 节点每5分钟采集一次数据
2. 节点通过Zigbee发送数据给网关
3. 网关汇总数据，通过4G上传云平台
4. 云平台存储数据，进行分析
5. 用户通过手机APP或网页查看实时数据
6. 异常情况触发报警（短信、APP推送）

【技术细节】
节能设计：
• 节点大部分时间处于睡眠状态（功耗0.02mA）
• 每5分钟唤醒一次，采集数据并发送（工作10秒，功耗20mA）
• 平均功耗计算：
  - 睡眠：290秒 × 0.02mA = 5.8 mA·s
  - 工作：10秒 × 20mA = 200 mA·s
  - 周期总耗：205.8 mA·s
  - 平均功耗：205.8 / 300 ≈ 0.686 mA

电池容量：3000 mAh（锂电池）
理论寿命：3000 / 0.686 ≈ 4373 小时 ≈ 182 天

但有太阳能板补充，白天充电（平均10mA，12小时）：
日充电量：10 × 12 = 120 mAh
日消耗量：0.686 × 24 ≈ 16.5 mAh

可见，太阳能完全能补充消耗，实现永久运行！

【实施效果】
项目实施后：
• 环境参数实时可见，农户可远程监控
• 精准控制灌溉、通风、补光，作物产量提高15%
• 节省人工巡检成本，每年节省人工费用约5万元
• 水肥利用效率提升，节省成本20%
• 系统稳定运行3年，节点存活率98%以上

【经验总结】
成功要点：
1. 太阳能供电解决了免维护需求
2. 星型拓扑简单可靠，适合单个大棚规模
3. Zigbee低功耗、可靠，满足应用需求
4. 云平台提供了便捷的数据管理和分析

遇到的问题及解决：
• 问题1：夏季大棚内温度高（50℃+），部分节点出现故障
  解决：更换工业级温度范围的元器件（-40℃到+85℃）
  
• 问题2：大棚金属骨架对无线信号有遮挡
  解决：调整节点位置，避开金属遮挡；增加中继节点

• 问题3：太阳能板被灰尘覆盖，充电效率下降
  解决：设置自动清洁装置；优化节点功耗，即使充电效率下降50%也能维持

【案例2：工业监测 - 设备状态监测与预测性维护】
【背景介绍】
某制造企业拥有80台关键生产设备（数控机床、压铸机等），设备突发故障会导致生产线停工，损失巨大。

传统维护方式：
• 定期维护：每月固定维护，无论设备状态
• 问题：过度维护浪费成本；突发故障仍然防不住

项目目标：
• 实时监测设备状态（振动、温度、电流等）
• 预测设备故障，提前维护
• 降低非计划停机时间

【系统设计】
硬件选型：
• 传感器节点：ESP32（WiFi通信，处理能力强）
• 传感器类型：
  - 振动传感器（加速度计）：监测机械振动
  - 温度传感器：监测轴承温度
  - 电流传感器：监测电机电流
• 节点数量：80个（每台设备1个）
• 供电：AC电源供电（工厂有电源，无需电池）
• 通信：WiFi（工厂已有WiFi覆盖）

软件架构：
• 边缘计算：节点运行TinyML模型，实时分析振动信号
• 异常检测：FFT频谱分析，检测异常频率分量
• 云端分析：长期数据存储，趋势分析，预测模型训练

工作流程：
1. 节点以1kHz频率采集振动信号
2. 每秒进行FFT分析，提取频谱特征
3. 运行异常检测算法，判断是否异常
4. 正常情况：每10分钟上传统计数据（均值、方差等）
5. 异常情况：立即上传原始波形数据，触发报警
6. 云端长期分析：预测轴承剩余寿命、优化维护计划

【技术亮点】
边缘智能：
• ESP32运行TinyML模型（TensorFlow Lite Micro）
• 模型功能：振动信号异常分类
  - 正常
  - 轴承磨损
  - 不平衡
  - 对中不良
• 模型大小：50KB（能放入ESP32的4MB Flash）
• 推理时间：<100ms
• 准确率：85%

数据压缩：
• 原始采样率1kHz，一天产生86,400,000个数据点
• 如果全部上传，数据量巨大（172 MB/天/设备）
• 边缘计算后，只上传特征和统计量
• 压缩比：1000:1
• 实际上传：0.172 MB/天/设备

【实施效果】
项目实施1年后：
• 提前预测了23次设备故障，避免了非计划停机
• 非计划停机时间减少62%
• 维护成本降低35%（从定期维护改为状态维护）
• 设备综合效率（OEE）从75%提升到88%
• 投资回报周期：8个月

【典型故障预测案例】
案例：3号数控机床轴承故障预测

时间线：
• 第1天：系统检测到振动频谱中出现异常峰值（800Hz）
• 第3天：异常峰值幅度增加20%，系统发出预警
• 第7天：温度传感器显示轴承温度升高5℃
• 第10天：系统综合判断，发出"轴承磨损"报警，建议10天内维护

企业行动：
• 第11天：安排维护人员检查，确认轴承磨损
• 第12天：订购备件
• 第15天：在周末停工时更换轴承

结果：
• 提前15天发现问题，从容安排维护
• 避免了轴承彻底损坏导致的设备长时间停机（可能数天）
• 估计挽回损失：50万元（生产损失+设备维修）

【案例3：环境监测 - 城市空气质量监测网络】
【背景介绍】
某城市环保局计划部署全市空气质量监测网络。

现状问题：
• 传统监测站：全市仅5个，覆盖不全面
• 监测站成本高（单站100万元），难以大规模部署
• 数据更新慢（每小时一次），不能反映实时变化

项目目标：
• 高密度部署：每平方公里至少1个监测点
• 低成本：单点成本控制在1万元内
• 实时监测：数据每分钟更新

【系统设计】
网络规模：
• 城市面积：500平方公里
• 节点数量：600个（平均0.83平方公里/节点）
• 部署位置：路灯杆、公交站台、建筑物顶部等

硬件选型：
• 主控：STM32 + NB-IoT模块
• 传感器：
  - PM2.5/PM10传感器（激光散射法）
  - CO传感器（电化学）
  - NO2传感器
  - O3传感器
  - 温湿度传感器
• 供电：市电供电（利用路灯电源）或太阳能
• 通信：NB-IoT（低功耗广域网）

网络架构：
• 节点通过NB-IoT直接连接运营商基站
• 数据上传到环保局云平台
• 公众通过APP、网站查询数据

数据处理：
• 节点每分钟采集数据
• 云平台实时接收、存储、分析
• 生成空气质量地图（热力图）
• 污染源追溯：分析数据时空分布，定位污染源

【技术特点】
NB-IoT的优势：
• 覆盖范围广：单基站覆盖10公里
• 穿透力强：地下车库、建筑物内部也能覆盖
• 低功耗：电池供电可用10年
• 低成本：模块价格约20元

数据可视化：
• 实时空气质量地图：不同颜色表示不同污染等级
  - 绿色：优
  - 黄色：良
  - 橙色：轻度污染
  - 红色：中度污染
  - 紫色：重度污染
  
• 历史趋势图：显示任意监测点的历史数据曲线

• 污染源分析：叠加风向数据，反推污染源位置

【实施效果】
部署后成果：
• 监测密度提高100倍（从5个站增加到600个点）
• 成本降低99%（从500万增加到600万，覆盖范围扩大100倍）
• 实时性提高60倍（从每小时到每分钟）
• 发现了17个之前未知的污染源
• 为污染管控提供了精准数据支持

典型应用：
• 重污染天气应急响应：提前预警，启动应急预案
• 工地扬尘监管：实时监测工地周边PM10，超标即报警
• 交通限行评估：对比限行前后空气质量变化，评估政策效果

公众反响：
• APP下载量：50万+
• 日活用户：10万+
• 公众满意度：从65%提升到82%

【三个案例对比总结】
[展示对比表PPT]

| 维度 | 智慧农业 | 工业监测 | 环境监测 |
|-----|---------|---------|---------|
| 网络规模 | 240节点 | 80节点 | 600节点 |
| 覆盖范围 | 局域（大棚内） | 局域（工厂内） | 广域（全市） |
| 通信技术 | Zigbee | WiFi | NB-IoT |
| 供电方式 | 太阳能+电池 | 市电 | 市电/太阳能 |
| 数据频率 | 5分钟 | 1秒（采集），10分钟（上传） | 1分钟 |
| 寿命要求 | 5年+ | 持续运行 | 10年+ |
| 成本 | 低（<500元/节点） | 中（<2000元/节点） | 低（<2万元/节点） |
| 关键技术 | 节能设计 | 边缘计算、TinyML | 广域通信、大数据 |

【启发】
不同应用场景，技术选择差异巨大：
• 农业：低成本、长寿命是关键 → Zigbee + 太阳能
• 工业：实时性、智能分析是关键 → WiFi + 边缘计算
• 环境：广域覆盖、高密度是关键 → NB-IoT + 云平台

设计WSN系统，必须深入理解应用需求，选择合适的技术方案，没有一刀切的标准答案。

七、课堂总结与回顾（1:26-1:35，9分钟）

【教师行为】切换到总结PPT，准备板书总结

【过渡语】
好，我们今天的主要内容就讲到这里。现在用最后几分钟时间，我们来一起回顾总结一下今天学到的核心内容。

【知识框架回顾】
[在黑板上画思维导图]

同学们，我们今天学习的主题是"无线传感器网络概述"，内容很多，但可以归纳为三个层次：

第一层次：是什么？（What）
• WSN的定义：大量低成本、低功耗传感器节点组成的自组织网络
• WSN的特征：
  ✓ 大量节点
  ✓ 低功耗
  ✓ 自组织
  ✓ 多跳通信
  ✓ 任务导向

第二层次：怎么构成？（How）
• 节点硬件架构：传感器 + 处理器 + 通信 + 能量
• 软件架构：五层协议栈（物理、链路、网络、传输、应用）
• 网络拓扑：星型、树型、网状、混合型

第三层次：核心技术（Key Technologies）
• 路由协议：如何高效传输数据（LEACH、AODV等）
• MAC协议：如何避免冲突（CSMA/CA、S-MAC等）
• 时间同步：如何统一时钟（RBS、TPSN等）
• 定位技术：如何确定位置（三边测量、DV-Hop等）

【重点知识串讲】
现在，我来提几个问题,看大家是否真正理解了：

问题1：为什么WSN要采用多跳通信，而不是直接通信？

[指向学生]

这位同学，你来回答。

【预期学生回答】学生O："因为多跳通信功耗更低。"

对！我们之前算过，传输距离增加1倍，功耗增加4倍。通过多跳短距离传输，总功耗大大降低。

[补充板书]
直接传输400米：功率 = 16P
4跳×100米：功率 = 4P
节能75%！

问题2：LEACH协议为什么要轮换簇头？

[指向另一名学生]

【预期学生回答】学生P："为了能耗均衡，避免某些节点快速耗尽电量。"

完全正确！如果总是同一个节点当簇头，它会因为频繁转发数据而快速"死亡"，导致网络局部失效。轮换簇头，让所有节点轮流承担负担，整个网络寿命更长。

问题3：S-MAC协议如何降低能耗？

【预期学生回答】学生Q："通过周期性睡眠，节点大部分时间关闭无线电。"

是的！我们讲过，无线电模块即使在监听模式也消耗很大功率（18mA，接近发送模式的20mA）。S-MAC让节点睡眠90%的时间（功耗0.02mA），能耗降低到原来的10%！

问题4：WSN和物联网有什么关系？

【预期学生回答】学生R："WSN是物联网的一部分，专注于传感数据采集。"

很好！WSN可以看作IoT的感知层。IoT更广泛，包括各种智能设备的互联，而WSN专注于环境感知。

【核心概念强化】
我们再强调几个最核心的概念，这些是理解WSN的关键：

1. **能量约束是WSN的核心矛盾**

[重点语气]

大家一定要记住这一点。WSN的几乎所有设计，都围绕着"节能"：
• 为什么低功耗？节能。
• 为什么多跳？节能。
• 为什么数据融合？减少通信，节能。
• 为什么周期睡眠？节能。
• 为什么选低速率通信技术？节能。

能量是WSN的生命线，一旦耗尽，节点"死亡"，网络失效。

2. **自组织是WSN的重要特性**

WSN不同于传统网络的一个关键点，就是"自"——自动组网、自动路由、自动适应。

为什么需要自组织？
• 节点数量多（成百上千），人工配置不现实
• 部署环境复杂（森林、海洋），无法预先规划
• 拓扑动态变化（节点失效、移动），需要自适应

3. **协同工作是WSN的工作模式**

单个节点能力弱，但多个节点协同，能完成复杂任务：
• 数据融合：多个节点的数据综合分析，提高准确性
• 覆盖增强：多个节点覆盖更大区域
• 路由协作：节点互相转发数据
• 时间同步：节点协调统一时钟

【对比记忆】
为了帮助大家记忆，我们用对比的方法总结一些容易混淆的概念：

对比1：星型 vs 网状拓扑
• 星型：简单、低延迟、覆盖小、可靠性低
• 网状：复杂、延迟高、覆盖大、可靠性高
• 选择依据：看应用场景的规模和可靠性需求

对比2：CSMA/CA vs TDMA
• CSMA/CA：竞争信道，灵活但可能冲突
• TDMA：分配时隙，无冲突但需要同步
• 选择依据：看网络规模和实时性要求

对比3：主动路由 vs 被动路由
• 主动路由：预先维护路由表，通信时延低但持续耗能
• 被动路由：按需建立路由，节能但首次通信延迟高
• 选择依据：看通信频率和延迟容忍度

对比4：基于测距 vs 无需测距定位
• 基于测距：精度高但需要测距硬件
• 无需测距：精度低但成本低、实现简单
• 选择依据：看定位精度要求和成本预算

【应用启发】
今天我们讲了三个应用案例，每个案例的技术选择都不同，这说明什么？

[停顿，等待学生思考]

说明：**没有最好的技术，只有最合适的技术**。

设计WSN系统时，要问自己几个问题：
1. 监测目标是什么？需要采集哪些数据？
2. 覆盖范围多大？节点分布如何？
3. 实时性要求如何？能容忍多少延迟？
4. 可靠性要求如何？能容忍多少丢包？
5. 成本预算多少？单节点成本能接受多少？
6. 寿命要求多久？能否维护更换电池？
7. 环境条件如何？室内还是室外？有无遮挡？

根据这些问题的答案，选择合适的：
• 传感器类型
• 通信技术（Zigbee、WiFi、NB-IoT...）
• 拓扑结构（星型、树型、网状...）
• 路由协议（LEACH、AODV...）
• MAC协议（CSMA/CA、TDMA、S-MAC...）
• 供电方案（电池、太阳能、市电...）

【学习方法建议】
今天的内容比较多，知识点密集，大家课后要好好消化。我给几点学习建议：

建议1：构建知识体系
• 不要孤立地记忆知识点
• 理解各知识点之间的联系
• 用思维导图整理知识结构

建议2：理解原理而非死记硬背
• 理解"为什么"比记住"是什么"更重要
• 比如，记住LEACH的轮换机制，不如理解为什么要轮换（能耗均衡）

建议3：联系实际应用
• 学习每个技术时，思考它能解决什么实际问题
• 看到一个应用场景，思考应该用哪些技术

建议4：动手实践
• 理论学习后，一定要动手实验
• 我们后续会有实验课，大家要认真完成
• 有条件的同学，可以买一套Arduino或ESP32开发板自己玩

建议5：关注前沿动态
• WSN是一个快速发展的领域
• 多看学术论文、技术博客、开源项目
• 推荐几个网站：
  - IEEE Xplore（学术论文）
  - GitHub（开源项目）
  - Hackaday（创客项目）

【课堂互动：知识检测】
最后，我们做一个小测验，检验一下学习效果。

[打开在线测验平台]

请大家扫描二维码，进入测验。一共10道选择题，5分钟完成。

[学生答题，5分钟]

[查看统计结果]

好，我看到已经有95%的同学提交了。我们来看看结果...

[展示统计图]

总体正确率82%，不错！但我注意到第7题正确率只有45%，我们再来讲解一下。

第7题：S-MAC协议中，节点的监听周期主要用于（  ）
A. 数据采集
B. 数据处理
C. 数据通信
D. 路由维护

很多同学选了A或D，正确答案是C。

解析：
S-MAC把时间分为监听期和睡眠期。监听期的主要目的是进行数据通信——发送和接收数据。数据采集（A）可以在监听期或睡眠期进行，不是监听期的主要目的。路由维护（D）是附带的功能，不是主要目的。

这道题考查的是对S-MAC工作机制的深入理解。希望大家课后再仔细复习一下这部分内容。

八、作业布置与课后任务（1:35-1:40，5分钟）

【教师行为】切换到作业布置PPT

【作业说明】
同学们，今天的作业分为必做作业和选做作业两部分。

【必做作业1：概念理解题】
这部分作业主要检验大家对基本概念的理解。

题目已经上传到学习平台，包括：
• 名词解释（4题）：WSN、自组织网络、数据融合、MAC协议
• 简答题（3题）：
  1. 比较WSN与传统无线网络的主要区别（至少5点）
  2. 说明WSN节点的硬件架构及各模块功能
  3. 分析LEACH协议的工作原理及优缺点
• 计算题（1题）：节点能耗与寿命计算
  给定节点工作参数，计算平均功耗和电池寿命

要求：
• 独立完成，严禁抄袭
• 答案要体现自己的理解，不要照搬PPT或教材
• 简答题字数不少于200字/题
• 截止时间：下周三晚23:59

提交方式：
• 学习平台在线提交（Word或PDF格式）

评分标准：
• 概念准确性 40%
• 理解深度 30%
• 逻辑清晰性 20%
• 格式规范性 10%

【必做作业2：仿真实验】
这是一个轻量级的仿真实验，帮助大家直观理解WSN的工作过程。

实验内容：
使用在线仿真平台Wokwi（wokwi.com）完成一个简单的传感器节点仿真。

具体任务：
1. 注册Wokwi账号（免费）
2. 创建一个ESP32项目
3. 连接DHT22温湿度传感器
4. 编写程序：
   - 每10秒读取温湿度
   - 通过串口打印数据
   - 如果温度>30℃，LED灯亮起报警
5. 运行仿真，截图证明运行成功
6. 导出代码

提交物：
• 代码文件（.ino）
• 仿真截图（至少2张：正常状态、报警状态）
• 简要说明（200字）：代码思路、遇到的问题及解决方法

这个实验虽然简单，但包含了WSN的核心要素：传感、处理、判断。希望大家认真完成。

截止时间：下周五晚23:59

【选做作业：WSN应用方案设计】
这是一个开放性的设计题，有挑战性，也更有趣。

任务描述：
从以下场景中选择一个，设计完整的WSN解决方案：

场景A：校园智能路灯系统
• 根据环境光照自动调节亮度
• 行人经过时提高亮度
• 远程监控路灯状态（是否损坏）
• 能耗统计与优化

场景B：图书馆座位占用监测系统
• 实时显示座位占用情况
• 用户通过APP查询空座
• 统计座位利用率
• 预约座位功能

场景C：实验室危险气体泄漏检测系统
• 监测可燃气体、有毒气体浓度
• 超标立即报警（声光报警+短信通知）
• 联动排风系统
• 数据记录与分析

设计要求：
1. 需求分析（20%）
   - 明确功能需求
   - 明确性能指标（实时性、可靠性、覆盖范围等）
   - 明确约束条件（成本、功耗、部署难度等）

2. 系统设计（40%）
   - 绘制系统架构图
   - 选择硬件平台（节点、网关、传感器）
   - 选择通信技术（Zigbee、WiFi、NB-IoT等）
   - 设计网络拓扑
   - 设计数据流程

3. 技术方案（30%）
   - 说明路由协议选择
   - 说明MAC协议选择
   - 说明供电方案
   - 计算节点数量和部署位置
   - 估算系统成本

4. 创新点（10%）
   - 提出有创新性的技术或应用思路
   - 可以是算法创新、架构创新或应用模式创新

提交物：
• 设计报告（Word或PDF，3000-5000字）
• 系统架构图（Visio、PPT或手绘扫描）
• 部署示意图
• 成本预算表（Excel）
• （可选）仿真演示视频或原型照片

截止时间：两周后，即下下周五晚23:59

奖励：
• 完成此作业可获得额外10分平时成绩加分
• 优秀作品将在课堂上展示分享
• 特别优秀的方案，我可以推荐参加学校的创新创业竞赛

【课后思考题】
这些问题没有标准答案，是为了引发大家的深入思考。不需要提交，但建议认真思考，我们下次课会讨论。

思考题1：随着5G和边缘计算的发展，WSN是否会被淘汰？为什么？

思考题2：WSN的能量收集技术（如太阳能）看似能解决电池问题，为什么没有被广泛采用？

思考题3：如果你要监测地震，应该如何设计WSN系统？主要挑战是什么？

思考题4：智能手机的传感器（加速度计、陀螺仪、GPS等）越来越丰富，能否用众多手机组成一个WSN？有什么优势和问题？

思考题5：区块链技术能否用于WSN？可以解决什么问题？会带来什么新问题？

【预习任务】
下节课我们将学习"WSN通信协议详解"，重点是Zigbee协议栈。

请大家课前：
1. 阅读教材第2章第1节"Zigbee协议简介"
2. 观看推荐视频：B站搜索"Zigbee协议栈讲解"
3. 了解IEEE 802.15.4标准（可选）

带着问题来上课：
• Zigbee协议栈有哪几层？
• 为什么Zigbee适合WSN？
• Zigbee和蓝牙有什么区别？

九、下课前的互动与答疑（1:40-1:45，5分钟）

【教师行为】环顾教室，准备答疑

【开场】
好，作业我们布置完了。在下课之前，我留几分钟时间给大家提问。今天内容比较多，肯定有一些地方没完全理解，或者有自己的想法想和我探讨，现在是机会。

[停顿，等待学生举手]

不要客气，有什么问题尽管问。理解不了的概念、没听清的地方、或者对某个技术的好奇，都可以。

【学生提问环节】
[学生S举手]

好，这位同学，你说。

【预期学生提问S】"老师，我想问一下，现在WSN的研究方向主要有哪些？如果我们想深入学习，应该关注哪方面？"

很好的问题！这说明你已经开始考虑未来的学习方向了。

WSN的研究方向很多，我列举几个比较热门的：

1. **边缘智能与TinyML**
   • 在资源受限的节点上运行机器学习模型
   • 实现节点端的智能决策
   • 减少数据传输，降低延迟和能耗
   • 这是目前的研究热点，也是未来趋势

2. **能量收集与无线充电**
   • 研究更高效的能量收集技术
   • 无线功率传输（WPT）
   • 目标是实现真正的"免维护"节点

3. **WSN安全与隐私**
   • 轻量级加密算法（传统加密算法太耗能）
   • 入侵检测
   • 数据隐私保护
   • 越来越重要的方向

4. **异构网络融合**
   • WSN与5G/6G融合
   • WSN与物联网平台集成
   • 不同通信技术的协同

5. **特殊环境WSN**
   • 水下WSN（声波通信）
   • 地下WSN（管道、矿井）
   • 人体WSN（可穿戴、植入式医疗设备）

6. **大规模WSN管理**
   • 成千上万节点的管理
   • 自愈网络
   • 数字孪生技术应用

如果你对算法感兴趣，可以研究路由、MAC、定位算法。
如果你对系统感兴趣，可以研究平台架构、中间件。
如果你对应用感兴趣，可以关注某个领域（农业、医疗、工业）的深度应用。

我的建议是：本科阶段先打好基础，多方面尝试，到研究生阶段再选择一个方向深入。

[另一个学生T举手]

好，这位同学。

【预期学生提问T】"老师，我们在学习编程的时候，学的是Python、Java这些高级语言。但WSN节点好像用的是C语言，为什么？"

非常好的问题！这涉及到嵌入式编程的特点。

WSN节点确实主要用C语言，原因有几个：

1. **资源限制**
   • Python、Java需要解释器或虚拟机，占用大量内存
   • WSN节点只有几KB到几MB的RAM，跑不动
   • C语言编译成机器码，直接运行，资源占用最小

2. **执行效率**
   • C语言编译后执行速度快
   • Python等解释型语言慢几倍甚至几十倍
   • WSN节点处理能力弱，需要高效的代码

3. **能耗考虑**
   • 执行时间越长，功耗越高
   • C语言效率高，节能

4. **硬件控制**
   • WSN编程经常需要直接操作硬件寄存器
   • C语言提供了指针等底层操作能力
   • Python等高级语言做不到

但是，最近也有一些新趋势：
• MicroPython：专门为嵌入式设备设计的精简版Python
  - ESP32等较强的节点可以运行
  - 开发速度快，适合快速原型
  - 但性能和功耗不如C

• Arduino平台：虽然用的是C/C++，但封装了很多库，降低了开发难度

所以，如果你想做WSN开发：
• 一定要学好C语言
• 了解基本的嵌入式编程（寄存器操作、中断、定时器等）
• 对于快速原型开发，可以用Arduino或MicroPython
• 对于产品级开发，还是C语言最合适

[学生U举手]

还有这位同学。

【预期学生提问U】"老师，我看到市面上有很多智能家居产品，它们都是用WSN技术吗？"

好问题！涉及到WSN技术的实际应用。

智能家居产品，有些用WSN技术，有些不完全是。我们来看几个例子：

典型的WSN应用：
• **小米智能家居生态**
  - 很多设备用Zigbee通信（如智能灯泡、传感器）
  - 典型的WSN应用
  - 优点：低功耗、网络容量大（可接入上百个设备）

• **温湿度传感器网络**
  - 多个传感器组网监测
  - 符合WSN定义

非WSN或部分WSN的应用：
• **智能音箱（如小爱、天猫精灵）**
  - 主要用WiFi连接
  - 不是传感器节点，而是控制中枢
  - 更像物联网网关

• **智能摄像头**
  - 用WiFi传输视频
  - 数据量大，不适合WSN（WSN是低速率）
  - 属于物联网，但不是WSN

• **智能门锁**
  - 有些用蓝牙（BLE），有些用Zigbee
  - 单个设备，不组网，严格说不是"网络"
  - 但技术上与WSN节点类似

所以，准确地说：
• 智能家居是物联网（IoT）的一部分
• 其中低功耗、多节点、传感监测类的应用，属于WSN
• 高功耗、大数据量、单个设备的应用，不是WSN

WSN是IoT的一个子集，专注于传感数据采集。

[环顾教室]

还有问题吗？

[没有学生举手]

好，看来大家暂时没有问题了。如果课后想到问题，有几个途径：
1. 学习平台的讨论区，随时提问，我会每天查看回复
2. 我的邮箱：xxx@university.edu.cn
3. 答疑时间：每周三下午3-5点，办公室A302

【结束语】
好，今天的课就到这里。

今天我们开启了WSN的学习之旅，了解了WSN的基本概念、体系结构、关键技术和应用案例。内容比较多，也比较难，大家不要着急，慢慢消化。

记住我说的：WSN不是孤立的知识点，而是一个知识体系。要理解各部分之间的联系，理解技术设计背后的"为什么"。

我相信，通过这门课的学习，大家不仅能掌握WSN的技术，更能培养系统性思维、工程思维，这对你们未来的学习和工作都很有价值。

下节课我们将深入学习Zigbee协议，这是WSN最常用的通信技术之一。请大家做好预习。

最后，别忘了完成作业！特别是选做作业，很有挑战性，也很有意思，鼓励大家尝试。

好，下课！同学们再见！

【学生】"谢谢老师！老师再见！"

[学生陆续离开教室，部分学生围着老师继续提问...]

【课后反思与改进要点】

这部分内容是教师课后的自我反思，用于持续改进教学质量。

【本次课程的亮点】
1. ✅ 案例引入效果好：通过视频引入，学生兴趣高涨
2. ✅ 实物展示有效：Zigbee开发板实物展示，学生理解更直观
3. ✅ 类比法运用成功：快递类比协议栈、马拉松类比LEACH，学生易于理解
4. ✅ 互动充分：小组讨论、课堂提问、实时测验，保持学生注意力
5. ✅ 应用案例丰富：三个不同领域的案例，展示了WSN的广泛应用

【发现的问题】
1. ⚠️ LEACH算法公式推导部分，学生表情困惑，可能讲得太快
   改进：下次增加中间步骤，放慢速度，或者提供课后详细推导文档

2. ⚠️ 时间同步部分，TPSN公式推导学生跟不上
   改进：这部分可以简化，重点讲原理和应用，公式作为选学内容

3. ⚠️ 定位技术的三边测量法，方程求解讲得比较仓促
   改进：准备在线计算工具演示，或提前录制求解过程视频

4. ⚠️ 课堂时间分配：关键技术部分讲解时间过长（原计划25分钟，实际35分钟）
   改进：下次授课时，MAC协议部分可以适当简化，留更多时间给应用案例

【学生反馈（课后问卷）】
根据课后立即问卷（35名学生提交）：

满意度：
• 非常满意：20人（57%）
• 满意：12人（34%）
• 一般：3人（9%）
• 不满意：0人

内容难度：
• 太难：5人（14%）
• 适中：25人（72%）
• 太简单：5人（14%）

最喜欢的环节：
• 应用案例讲解：15人
• 实物演示：10人
• 小组讨论：7人
• 其他：3人

希望改进的地方（开放题，摘录）：
• "公式推导希望更详细"（6人提及）
• "希望有更多实验机会"（4人提及）
• "PPT字体可以再大一些"（3人提及）
• "希望提供课后视频回放"（8人提及）

【改进措施】
基于反思和学生反馈，下次授课改进：

1. 录制课程视频：每次课录屏，上传到学习平台，供学生回看
   
2. 补充资料：制作详细的公式推导文档，作为课后学习资料
   
3. 增加实验时间：向学院申请增加2学时实验课
   
4. 优化PPT：
   - 字体放大到28号（原来24号）
   - 减少每页的文字量
   - 增加动画效果，逐步展示内容
   
5. 翻转课堂尝试：部分理论内容录制视频，让学生课前观看，课堂时间用于讨论和实践

6. 引入课堂助教：邀请研究生助教协助实验环节和答疑

【下次课准备】
下次课主题：Zigbee协议详解

需要准备的材料：
• 更新Zigbee协议栈PPT（加入最新的Zigbee 3.0内容）
• 准备Zigbee抓包演示（用Wireshark抓取Zigbee数据包）
• 预约实验室（让学生上手CC2530开发板）
• 联系企业工程师来做15分钟的应用分享（如果时间允许）

【教学心得】
WSN课程的挑战在于：
• 知识点多且杂（通信、嵌入式、算法、应用）
• 理论与实践结合紧密
• 技术更新快

成功的关键在于：
• 建立清晰的知识框架，让学生把握整体
• 通过类比、案例，将抽象概念具象化
• 平衡理论深度与应用广度
• 激发学生兴趣，鼓励自主探索

教学是一个持续改进的过程。每次课都是一次实验，通过观察学生反应、收集反馈、反思总结，不断优化教学设计。

教育的本质不是灌输知识，而是点燃火焰。希望通过这门课，能够点燃学生对WSN、对物联网、对科技创新的热情。

【本次授课完整时间安排记录】
实际时间分配（总计105分钟）：
• 课前准备与开场：3分钟（计划3分钟）✅
• 导入环节：8分钟（计划8分钟）✅
• WSN基本概念：15分钟（计划15分钟）✅
• WSN体系结构：22分钟（计划20分钟）⚠️ 超时2分钟
• 关键技术详解：35分钟（计划25分钟）⚠️ 超时10分钟
• 应用案例：15分钟（计划15分钟）✅
• 课堂总结：9分钟（计划9分钟）✅
• 作业布置：5分钟（计划5分钟）✅
• 答疑互动：5分钟（计划5分钟）✅

总结：整体超时12分钟，主要在关键技术和体系结构部分。下次需要精简或调整时间分配。

【备注】
本逐字稿仅为教学参考，实际授课时应根据课堂实际情况灵活调整，不必完全照搬。重要的是把握教学目标、理解学生需求、保持教学节奏，而非机械地背诵稿件。

教学是一门艺术，也是一门科学。在科学的教学设计基础上，加入艺术的灵活处理，才能达到最佳的教学效果。