# 《传感器网络技术与应用》第一章测试试卷

（无线传感器网络概述与基本架构）

满分：100分

# 一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1. 无线传感器网络（WSN）是由大量传感器节点通过（    ）方式自组织形成的网络。

A. 有线通信

B. 无线通信

C. 光纤通信

D. 卫星通信

2. 以下不属于WSN三大基础技术的是（    ）。

A. 传感器技术

B. 嵌入式计算技术

C. 人工智能技术

D. 现代网络及无线通信技术

3. WSN中负责连接传感器网络与外部网络、进行协议转换的节点是（    ）。

A. 传感器节点

B. 汇聚节点（Sink）

C. 管理节点

D. 路由节点

4. 传感器节点的四大组成模块中，能耗占比最大的是（    ）。

A. 感知模块

B. 处理模块

C. 通信模块

D. 电源模块

5. 以下WPAN技术中，最适合大规模低功耗传感器网络的是（    ）。

A. WiFi

B. 蓝牙

C. Zigbee

D. WiMax

6. 星型拓扑结构的主要缺点是（    ）。

A. 实现复杂

B. 延迟高

C. 汇聚节点成为瓶颈，覆盖范围受限

D. 能耗不均衡

7. 网状拓扑（Mesh）的最大优势是（    ）。

A. 实现简单

B. 能耗最低

C. 健壮性强，具有多条冗余路径

D. 延迟最小

8. WSN采用「以数据为中心」的设计理念，这意味着（    ）。

A. 用户查询特定节点的数据

B. 每个节点必须有唯一的IP地址

C. 用户查询的是数据内容（如温度>30度的区域），而非特定节点

D. 数据只能从一个节点传输到另一个节点

9. 在分层网络结构中，负责收集簇内数据并进行融合的节点称为（    ）。

A. 普通节点

B. 簇头节点

C. 汇聚节点

D. 管理节点

10. WSN协议栈中，负责决定数据包传输路径的是（    ）。

A. 物理层

B. MAC层

C. 网络层

D. 应用层

# 二、多项选择题（共5题，每题4分，共20分）

（注：每题有2个或2个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）

1. 以下关于WSN与Ad Hoc网络区别的描述，正确的有（    ）。

A. WSN节点数量通常比Ad Hoc网络多

B. WSN采用多对一通信模式

C. Ad Hoc网络以地址为中心，WSN以数据为中心

D. Ad Hoc网络节点能量不受限制

2. 传感器节点的功能包括（    ）。

A. 本地信息采集和数据处理

B. 存储、管理、融合其他节点数据

C. 转发其他节点的数据

D. 与相邻节点协作通信

3. 以下属于WSN特点的有（    ）。

A. 无中心、自组织

B. 节点能量有限

C. 网络动态性强

D. 需要固定基础设施支持

4. 降低WSN节点能耗的方法包括（    ）。

A. 减少通信次数

B. 采用多跳传输减少单跳通信距离

C. 数据融合减少传输数据量

D. 节点休眠调度

5. Zigbee技术的特点包括（    ）。

A. 功耗极低

B. 网络容量大（最多65000个节点）

C. 传输速率高（可达数百Mbps）

D. 成本低廉

# 三、填空题（共5题，每空5分，共50分）

1. WSN的三要素是：______、______和监测者。

2. 传感器节点由四大模块组成：感知模块、______、通信模块和______。

3. 在传感器节点的能量消耗中，______模块占比最大（约50-70%），因此WSN协议设计的首要目标是______。

4. 常见的WSN拓扑结构包括星型拓扑、______和______。

5. WSN是「以______为中心」的网络，而传统IP网络是「以______为中心」的网络。

# 参考答案

# 一、单项选择题

1.B  2.C  3.B  4.C  5.C  6.C  7.C  8.C  9.B  10.C

# 二、多项选择题

1. A、B、C、D

2. A、B、C、D

3. A、B、C

4. A、B、C、D

5. A、B、D

# 三、填空题

1. 传感器；感知对象

2. 处理模块；电源模块

3. 通信；节能（或：降低能耗/延长网络生存时间）

4. 树型拓扑；网状拓扑（或：Mesh拓扑）

5. 数据；地址