# 第二章 2.5 传输层技术介绍 — 课堂随堂练习

共22题 | 单选题14题 + 多选题4题 + 填空题4题

## 一、单选题（共14题，每题只有一个正确答案）

1. WSN传输层的两大核心任务是（  ）。

A. 路由选择与信道分配

B. 拥塞控制与可靠传输

C. 数据融合与节能管理

D. 地址分配与流量调度

【答案】B

2. TCP协议建立连接采用的机制是（  ）。

A. 两次握手

B. 三次握手

C. 四次握手

D. 不需要握手

【答案】B

3. TCP协议中，慢启动阶段拥塞窗口cwnd的增长方式是（  ）。

A. 线性增长

B. 指数增长

C. 对数增长

D. 保持不变

【答案】B

4. TCP协议中，当cwnd超过阈值ssthresh后，拥塞窗口的增长方式变为（  ）。

A. 指数增长

B. 线性增长

C. 保持不变

D. 开始减小

【答案】B

5. 以下哪项不是TCP不适合WSN的原因？（  ）

A. TCP将丢包等同于拥塞

B. TCP需要端到端连接

C. TCP支持滑动窗口机制

D. TCP对节点资源要求较高

【答案】C

6. WSN中导致拥塞的"漏斗效应"是指（  ）。

A. 节点能量逐渐耗尽的现象

B. 多源数据向Sink汇聚导致Sink附近流量暴增

C. 无线信号在传播中逐渐衰减

D. 节点因物理损坏逐渐退出网络

【答案】B

7. 在WSN拥塞中，以下哪种是主要的拥塞形式？（  ）

A. 节点级拥塞

B. 链路级拥塞

C. 应用级拥塞

D. 物理级拥塞

【答案】B

8. 以下哪种拥塞检测方法的额外开销最低？（  ）

A. 基于队列长度

B. 基于信道采样

C. 基于端到端测量

D. 基于邻居探测

【答案】A

9. CODA协议中，当拥塞持续较长时间时启动的机制是（  ）。

A. 开环反压机制

B. 闭环多源调整机制

C. 滑动窗口机制

D. 路径加强机制

【答案】B

10. CODA协议的闭环调整使用的速率控制算法是（  ）。

A. AIMD（加性增乘性减）

B. MIMD（乘性增乘性减）

C. AIAD（加性增加性减）

D. 固定速率调整

【答案】A

11. ESRT协议追求的可靠性类型是（  ）。

A. 数据包可靠

B. 事件可靠

C. 端到端可靠

D. 链路可靠

【答案】B

12. ESRT协议在(C, LR)状态（拥塞且低可靠）下的策略是（  ）。

A. 提高报告频率

B. 保持报告频率不变

C. 降低报告频率

D. 断开连接

【答案】C

13. PSFQ协议主要用于哪个方向的可靠传输？（  ）

A. 上行（传感器→Sink）

B. 下行（Sink→传感器）

C. 双向

D. 簇内通信

【答案】B

14. PSFQ协议中，丢包节点从邻居取回丢失包的操作称为（  ）。

A. 发操作（Pump）

B. 取操作（Fetch）

C. 报告操作（Report）

D. 确认操作（ACK）

【答案】B

## 二、多选题（共4题，每题有两个或以上正确答案）

15. 以下哪些是WSN传输层协议的评价指标？（  ）

A. 能量效率

B. 可靠性

C. 信号频率

D. 公平性

E. 调制方式

【答案】A、B、D

16. TCP不适合WSN的原因包括（  ）。

A. TCP将所有丢包视为拥塞

B. WSN无线链路不可靠

C. TCP需要充足的节点资源

D. TCP不支持数据传输

【答案】A、B、C

17. 拥塞控制的三个步骤包括（  ）。

A. 拥塞检测

B. 路由发现

C. 拥塞通告

D. 拥塞解除

【答案】A、C、D

18. Fusion协议的三层协作机制包括（  ）。

A. 逐跳流量控制

B. 三次握手

C. 源速率限制

D. 优先级MAC层

【答案】A、C、D

## 三、填空题（共4题）

19. WSN中可靠性可以从三个维度来定义：按粒度分为______可靠和______可靠；按范围分为______可靠和______可靠；按方向分为______可靠和______可靠。

【答案】数据包；事件；端到端；逐跳；上行；下行

20. ESRT协议将网络状态分为五种：(NC,LR)、(NC,HR)、(C,HR)、(C,LR)和______，其中ESRT的目标是使网络达到并保持在______状态。

【答案】OOR（最优操作区域）；OOR

21. PSFQ的全称是Pump Slowly, Fetch Quickly，其核心策略是源节点以______速率发送数据，丢包节点以______速率从邻居取回丢失的数据包。

【答案】较慢（慢）；较快（快）

22. CODA协议包含三种机制：______机制、______机制和______机制。

【答案】拥塞检测；开环跳段反压（开环反压）；闭环多源调整（闭环调整）

## 附：客观题答案汇总

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 12 | C |
| 2 | B | 13 | B |
| 3 | B | 14 | B |
| 4 | B | 15 | ABD |
| 5 | C | 16 | ABC |
| 6 | B | 17 | ACD |
| 7 | B | 18 | ACD |
| 8 | A | 19 | 见上 |
| 9 | B | 20 | 见上 |
| 10 | A | 21 | 见上 |
| 11 | B | 22 | 见上 |