# 第二章 2.4 网络层技术介绍 — 课堂随堂练习

共22题 | 选择题12题 + 判断题5题 + 简答题5题

## 一、选择题（共12题）

1. 以下哪项不是WSN路由设计面临的特殊挑战？（  ）

A. 节点能量受限

B. 网络拓扑动态变化

C. 需要固定的IP地址分配

D. 数据冗余

【答案】C

2. WSN路由协议与传统路由协议的根本区别在于WSN路由是（  ）。

A. 以地址为中心

B. 以数据为中心

C. 以带宽为中心

D. 以延迟为中心

【答案】B

3. Flooding（泛洪）协议的主要问题不包括（  ）。

A. 信息爆炸（Implosion）

B. 数据重叠（Overlap）

C. 资源盲目（Resource Blindness）

D. 路由表维护开销大

【答案】D

4. Gossiping协议与Flooding协议的主要区别是（  ）。

A. Gossiping需要维护路由表

B. Gossiping每次随机选择一个邻居转发，而不是广播给所有邻居

C. Gossiping支持数据融合

D. Gossiping是查询驱动的

【答案】B

5. SPIN协议中，三种消息类型的正确顺序是（  ）。

A. REQ → ADV → DATA

B. DATA → ADV → REQ

C. ADV → REQ → DATA

D. ADV → DATA → REQ

【答案】C

6. SPIN协议的核心改进思想是（  ）。

A. 使用随机转发减少广播量

B. 通过协商机制避免发送冗余数据

C. 使用分簇结构降低能耗

D. 利用地理位置信息选择下一跳

【答案】B

7. DD（定向扩散）协议的三个阶段依次是（  ）。

A. 数据传播 → 兴趣扩散 → 路径加强

B. 兴趣扩散 → 路径加强 → 数据传播

C. 兴趣扩散 → 数据传播 → 路径加强

D. 路径加强 → 兴趣扩散 → 数据传播

【答案】C

8. 以下关于DD协议中"梯度"的描述，正确的是（  ）。

A. 梯度是源节点到Sink节点的最短路径

B. 梯度是在兴趣扩散过程中建立的方向指示，指向Sink节点

C. 梯度是节点的剩余能量值

D. 梯度是节点的地理位置坐标

【答案】B

9. LEACH协议的两个工作阶段是（  ）。

A. 发现阶段和维护阶段

B. 建立阶段和稳定阶段

C. 广播阶段和单播阶段

D. 选举阶段和融合阶段

【答案】B

10. LEACH协议中，簇头选举的主要机制是（  ）。

A. 由基站指定能量最高的节点为簇头

B. 节点生成随机数与阈值T(n)比较，小于T(n)则成为簇头

C. 节点之间竞争信道，最先发送的成为簇头

D. 按照节点编号轮流担任簇头

【答案】B

11. HEED协议相比LEACH的主要改进是（  ）。

A. 使用链式结构替代簇结构

B. 簇头选举时综合考虑剩余能量和通信代价

C. 支持多跳簇间路由

D. 使用地理位置信息辅助分簇

【答案】B

12. PEGASIS协议的网络结构是（  ）。

A. 星型（簇结构）

B. 树型

C. 链式

D. 网状

【答案】C

## 二、判断题（共5题）

13. Flooding协议不需要维护路由表，因此非常适合大规模WSN的长期使用。（  ）

【答案】✗（错误）。Flooding虽然不需要路由表，但由于信息爆炸、数据重叠和资源盲目等问题，能耗极高，不适合大规模WSN长期使用。

14. SPIN协议能保证数据一定传递到网络中所有感兴趣的节点。（  ）

【答案】✗（错误）。如果中间节点对数据不感兴趣，它不会继续发送ADV，导致数据传播中断，远处感兴趣的节点可能收不到数据。

15. DD（定向扩散）协议是由源节点主动发起数据传播的。（  ）

【答案】✗（错误）。DD是由Sink节点发起的查询驱动路由协议，Sink先发布兴趣消息，源节点被动响应。

16. LEACH协议通过簇头轮换机制来均衡全网能量消耗，延长网络生存时间。（  ）

【答案】✓（正确）。LEACH通过阈值T(n)机制确保所有节点在一个周期内轮流担任簇头，避免固定节点能量过早耗尽。

17. GPSR协议在贪心模式遇到"空洞"时，会切换到周边模式沿空洞边界转发。（  ）

【答案】✓（正确）。当没有比当前节点更靠近目标的邻居时，GPSR从贪心模式切换到周边模式，使用右手法则沿空洞边界转发。

## 三、简答题（共5题）

18. 请简述SPIN协议的三次握手（ADV-REQ-DATA）工作流程，并说明这种机制相对于Flooding有什么优势。

【参考答案】
SPIN三次握手流程：
(1) ADV（广告）阶段：拥有新数据的节点A向邻居广播ADV消息，其中包含数据的元数据描述（不是实际数据）。
(2) REQ（请求）阶段：邻居节点收到ADV后检查自己是否已有该数据。如果没有且感兴趣，向A发送REQ请求消息。已有该数据的节点则忽略。
(3) DATA（数据）阶段：节点A收到REQ后，将实际数据发送给请求方。接收方收到数据后，又可以向自己的邻居发送ADV，继续传播。

相对于Flooding的优势：
① 通过协商机制避免了信息爆炸——已有数据的节点不会重复接收；
② 元数据传输开销远小于实际数据，减少了不必要的数据传输；
③ 支持能量感知，低能量节点可以拒绝接收数据。

19. 请简述DD（定向扩散）协议的三阶段工作过程，并说明"梯度"的含义。

【参考答案】
DD三阶段工作过程：
(1) 兴趣扩散阶段：Sink节点发布兴趣消息（描述所需数据类型、频率等），通过广播扩散到全网。每个中间节点记录兴趣来自哪个邻居，建立梯度。
(2) 数据传播阶段：源节点检测到匹配数据后，沿梯度反方向传回Sink。可能有多条路径同时传输（探索性低速率传输）。
(3) 路径加强阶段：Sink评估各路径质量，选择最优路径并加强（提高传输频率），抑制其他路径。

"梯度"的含义：梯度是在兴趣扩散过程中建立的方向指示，记录了"兴趣消息是从哪个邻居方向传来的"。数据传回时沿梯度反方向传输，即从源节点指向Sink的方向。

20. 请详细描述LEACH协议的两阶段工作过程（建立阶段和稳定阶段），并解释簇头轮换的意义。

【参考答案】
建立阶段（Setup Phase）：
① 簇头选举：每个节点生成随机数，小于阈值T(n)则成为簇头。T(n)=p/(1-p×(r mod 1/p))，已当过簇头的节点T(n)=0。
② 簇头广播：当选簇头向全网广播"我是簇头"。
③ 成员加入：非簇头节点选择信号最强（最近）的簇头，发送加入请求。
④ 时隙分配：簇头建立TDMA调度表，分配各成员的发送时隙并广播。

稳定阶段（Steady Phase）：
⑤ 簇成员按TDMA时隙向簇头发送数据，非发送时段进入睡眠。
⑥ 簇头收集数据后进行数据融合（去冗余、压缩）。
⑦ 簇头将融合后的数据发送给基站。
一轮结束后重新执行建立阶段。

簇头轮换的意义：避免固定节点担任簇头而过早能量耗尽，通过所有节点轮流承担簇头角色，均衡全网能量消耗，延长网络整体生存时间。

21. 请比较平面路由和层次路由的优缺点，并说明层次路由（分簇）的核心优势。

【参考答案】
平面路由：
优点：结构简单，所有节点地位平等，不需要额外的组织过程。
缺点：可扩展性差，大规模网络中路由维护开销大；缺乏有效的数据融合机制；每个节点都参与路由转发，负担重。

层次路由：
优点：支持数据融合（簇头汇总压缩数据）；簇内短距离通信降低能耗；可扩展性好，便于管理大规模网络；通过簇头轮换实现负载均衡。
缺点：需要额外的簇头选举和簇维护开销；簇头到基站的长距离通信能耗大；簇头承担更多任务，可能成为瓶颈。

层次路由的核心优势：数据融合 + 减少传输距离。通过分簇将远距离通信变为簇内短距离通信，加上簇头对数据的融合压缩，显著降低整体能耗。

22. 请比较SPIN和DD两种协议在发起方式、传播模式和数据融合方面的区别。

【参考答案】
(1) 发起方式：SPIN是源节点驱动——源节点有新数据时主动发送ADV通知邻居；DD是Sink节点驱动——Sink发布兴趣消息查询所需数据。
(2) 传播模式：SPIN采用逐跳协商方式——每一跳都经过ADV-REQ-DATA三次握手，数据逐步传播；DD采用全网扩散+路径加强——兴趣消息先广播到全网建立梯度，数据沿梯度多路径传回，再选择最优路径加强。
(3) 数据融合：SPIN不支持数据融合，每个节点独立转发数据；DD支持数据融合，中间节点可以对来自不同源节点的数据进行合并，减少传输量。
(4) 适用场景：SPIN适合数据随时产生、需要主动传播的场景；DD适合按需查询、Sink对特定数据感兴趣的场景。

## 附：客观题答案汇总

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 10 | B |
| 2 | B | 11 | B |
| 3 | D | 12 | C |
| 4 | B | 13 | ✗ |
| 5 | C | 14 | ✗ |
| 6 | B | 15 | ✗ |
| 7 | C | 16 | ✓ |
| 8 | B | 17 | ✓ |
| 9 | B |  |  |